| СО ТЗ.0002 | УТВЕРЖДАЮ: Заместитель директора по техническим вопросам– главный инженер АО «Тываэнерго» ___________/Лукин А.В. «___»___________ 2020 г. |
| --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на проведение закупки на поставку арматуры линейной

1. Общие положения.

1.1 Заказчик: филиал АО «Тываэнерго»

1.2 Предмет закупки: Арматура линейная

2. Место, срок и условия поставки.

2.1 Место поставки: Центральный склад, г. Кызыл, ул. Колхозная, 2.

2.2 Поставка продукции осуществляется транспортными средствами до склада Заказчика.

Упаковка, маркировка, временная антикоррозионная защита, условия транспортирования, в том числе требования к выбору вида транспортных средств, условия и сроки хранения материалов и документации должны соответствовать требованиям, указанным в технических условиях изготовителя изделия и др. нормативно-технической документации. Порядок отгрузки, специальные требования к таре и упаковке должны быть определены в договоре на поставку.

2.3 Срок поставки: В течение 30 календарных дней с момента заключения договора на поставку.

3. Перечень и объемы поставки.

3.1. Перечень и объёмы поставки указаны в Приложении №1.

3.2. Цена продукции включает в себя: все налоги, сборы, отчисления и другие платежи, включая таможенные платежи и сборы, расходы на транспортировку продукции до места поставки и ее разгрузку, стоимость тары и упаковки, гарантийные обязательства.

4. Общие технические требования к поставляемой продукции.

4.1. Поставляемая продукция должна быть изготовлена в год поставки или предшествующий ему и быть ранее не использованной;

4.2. Продукция должна соответствовать требованиям:

– положения о единой технической политике в электросетевом  комплексе РФ;

4.3. Продукция должна иметь сертификаты соответствия и протоколы сертификационных испытаний, подтверждающие заявленные характеристики, сопровождаться документацией по монтажу, наладке и эксплуатации.

4.4. Вся сопроводительная документация должна быть составлена на русском языке и передана заказчику вместе с поставляемой продукцией.

4.5. Маркировка материалов должна выполняться на русском языке, должна иметь четкие обозначения. Также указывается изготовитель, номер партии и дата изготовления. Маркировка должна сохраняться весь срок службы поставляемого оборудования.

5. Требования к объему документации, предоставляемой участником закупок для оценки предложения по лоту.

Участник обязан предоставить следующие документы, подтверждающие соответствие продукции установленным требованиям:

5.1. Документальное подтверждение производителем срока службы и гарантии.

6. Гарантийные обязательства.

Срок гарантии на поставляемую продукцию должен быть не менее 4 года. Время начала исчисления гарантийного срока – с момента приемки продукции Заказчиком.

Участник должен за свой счет и сроки, согласованные с заказчиком, устранять любые дефекты в поставляемой продукции, выявленные в течение гарантийного срока.

7. Правила приемки оборудования.

Все поставляемое оборудование проходит входной контроль, осуществляемый представителями общества АО «Тываэнерго») при получении оборудования на склад.

Приемка продукции по количеству и по качеству осуществляется в соответствии с инструкциями:

- «Инструкция о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству» (утвержденная Постановлением Госарбитража СССР от 15.06.1965 № П-6, ред. от 23.07.1975, с изм. от 22.10.1997);

- «Инструкция о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству» (утвержденная Постановлением Госарбитража СССР от 25.04.1966 № П-7, ред. от 23.07.1975, с изм. от 22.10.1997)При приемке продукции осуществляется:

– внешний осмотр тары и упаковки:

– проверку соответствия количества отгруженных и поступивших поставочных мест;

– проверку соответствия содержимого упаковочным листам и характеристикам, указанным в товаросопроводительной документации.

Результаты приемки оформляются актом приемки товара в соответствии с унифицированной формой № ТОРГ-1.

В случае выявления дефектов, участник обязан за свой счет заменить поставленную продукцию.

| № п/п | Дата | Должность | Подпись | ФИО |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Начальник ДИиКС |  | Шатохин Д.В. |
| 2 |  | Начальник Департамента ТОиРОЭХ |  | Таранков А.И. |
| 3 |  | Начальник Управления логистика и МТО |  | Кузнецова А.Ю. |
| 4 |  | Начальник Отдела НСиЦ |  | Егоров Г.А. |

Приложение 2.1

к техническому заданию

Характеристики и требования к зажиму натяжному НБ-2-6а

Зажим натяжной НБ-2-6а применяется для крепления алюминиевых, сталеалюминиевых и медных проводов к натяжным изолирующим подвескам анкерных и анкерно-угловых опор. Зажим имеет корпус и прижимные плашки из алюминиевого сплава, что значительно сокращает потери от перемагничивания.

| Марка зажима | Сечение жилы, мм2 |  | Минимально разрушающая нагрузка, кН | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Мин. | Макс. |  |  |
| НБ-2-6А | 70 | 120 | 57 | 1,13 |

Приложение 2.2

к техническому заданию

Характеристики и требования к колпачкам

Колпачки типа К применяются для крепления штыревых изоляторов воздушных линий электропередач. Соответствуют требованиям ТУ-3493-01-45649212-2000

| Марка колпачка | d1, мм | d2, мм | d3, мм | d4, мм | d5, мм | d6, мм | L, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| К-7 | 21 | 27,5 | 31,5 | 23,9 | 32,9 | 35,9 | 43 |

| Марка колпачка | Применяемость колпачков для |  |
| --- | --- | --- |
|  | Изолятора типа | С диаметром верхней части штырей, мм |
| К-7 | ШФ 10Г ТУ 3493-133-00111120-96 ШФ 20Г ТУ 3493-170-00111120-2000 | 22 |

| Марка колпачка | Сила приложенная вдоль оси колпачка, кН(кг) | Сила, приложенная перпендикулярно оси колпачка, кН(кг) | Диаметр штыря, мм |
| --- | --- | --- | --- |
| К-7 | 0,735 (75) | 3,5 (350) | 22 |

Приложение 2.3

к техническому заданию

Характеристики и требования Скобе СК-7-1А

Скобы относятся к универсальной соединительной арматуре и предназначаются для перехода с шарнирного цепного соединения на соединение типа «палец-проушина», изменения расположения оси шарнирности, соединения арматуры, рассчитанной на разные нагрузки. Скобы могут быть применены в любой комбинации с другими типами соединительной арматуры.

Скобы типа СК - скобы с цепным шарниром, имеют с одной стороны двухлапчатую проушину по ГОСТ 11359-75, а с другой стороны обеспечивают шарнирное цепное соединение по тому же стандарту. Скобы типа СК позволяют осуществить переход со скобы одного ряда нагрузок на скобы соседнего (большего или меньшего) ряда нагрузок через цепное соединение.
Скобы соответствуют требованиям ТУ 3413.11420-89.

| Марка скобы | Размеры, мм |  |  |  |  |  |  | Разрушающая нагрузка Р, кН (т.с.), не менее | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | d1 | H | H1 | D | d | B | B1 |  |  |
| CK-7-1A | 14 | 50 | 85 | 42 | 16 | 66 | 17 | 70 (7) | 0,38 |

Приложение 2.4

к техническому заданию

Характеристики и требования  Ушка У1

Ушко однолапчатое У1 расчитанно на разрушающую нагрузку не менее 120кН (12тс), для сопряжения с изолятором, имеющим стержень диаметром 16 мм.
Гнездо сферического шарнирного соединения ушек выполняется по ГОСТ 27396-93. Соединительные размеры проушины должны соответствовать требованиям ГОСТ 11359-75.
Ушки соответствуют требованиям ТУ-3449-014-40064547-01.

| Марка ушка | D, мм | B, мм | B1, мм | B2, мм | D1, мм | H, мм | H1, мм | Разрушающая нагрузка, кН | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| У1-7-16 | 17 | 16 | 52 | 58 | 19,2 | 96,5 | 123 | 70 | 0,67 |

Приложение 2.5

к техническому заданию

Характеристики и требования  промежуточного звена ПРР-7-1

Звенья промежуточные регулируемые типа ПРР состоят из четырех пластин, которые попарно образуют двухлапчатую и однолапчатую части звена. В пластинах на различном расстоянии выполнены отверстия, для плавного регулирования длины изолирующей подвески. Звено комплектуется двумя пальцами с резьбовыми концами, гайками и шплинтами.

Звенья соответствуют требованиям ТУ 3449-018-40064547-01.

| Марка промежуточного звена | B,мм | B1,мм | H,мм | L1,мм | Lmin,мм | L,max,мм | Разрушающая нагрузка, кН | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПРР-7-1 | 17 | 61 | 30 | 530 | 305 | 490 | 70 | 2,08 |