|  | УТВЕРЖДАЮ: Заместитель генерального директора по развитию и реализации услуг ____________Ю.А.Кукарин «___»___________ 2019 г. |
| --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на проведение закупки на поставку приборов измерения электрических величин

1. Общие положения.

1.1 Заказчик: АО «Тываэнерго»

1.2 Предмет закупки: приборы измерения электрических величин.

2. Место, срок и условия поставки Продукции.

2.1 Место поставки: Центральный склад, г. Кызыл, ул. Колхозная, 2.

2.2 Поставка продукции осуществляется транспортными средствами до места поставки.

Упаковка, маркировка, временная антикоррозионная защита, условия транспортирования, в том числе требования к выбору вида транспортных средств, условия и сроки хранения всех устройств, запасных частей, расходных материалов и документации должны соответствовать требованиям, указанным в технических условиях изготовителя изделия, требованиям ГОСТ 23216-78 и др. нормативно-технической документации. Порядок отгрузки, специальные требования к таре и упаковке должны быть определены в договоре на поставку продукции.

2.3 Срок поставки: 30 календарных дней с момента заключения договора на поставку.

|  | Номер в 1С МТС | Наименование Краткая характеристика и комплектация | Ед. изм. | Кол-во | Планируемая (предельная) цена договора, руб. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п |  |  |  |  | Цена за ед. без НДС | Цена за ед. с НДС | Всего без НДС | Всего с НДС |
|  | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 4224600029 | Вольтамперфазометр ПАРМА ВАФ-Т | шт | 6 | 39 990,00 | 47 988,00 | 239 940,00 | 287 928,00 |
| 2 | 4221660011 | Клещи токоизмерительные DT-3361 | шт | 8 | 3 931,31 | 4 717,57 | 31 450,48 | 37 740,58 |
| 3 | 6658400008 | Детектор скрытых коммуникаций GMS 120 | шт | 44 | 7 143,49 | 8 572,19 | 314 313,56 | 377 176,27 |
| Итого планируемая (предельная) цена закупки |  |  |  |  |  |  | 585 704,04 | 702 844,85 |

3. Перечень и объемы поставки Продукции.

3.1. Все налоги, сборы, отчисления и другие платежи, включая таможенные платежи и сборы, стоимость полного комплекта запасных частей, расходных материалов и принадлежностей (ЗИП), а также расходы на транспортировку продукции до места поставки, стоимость тары и упаковки, гарантийные обязательства включены в стоимость заявки/предложения участника.

4. Общие технические требования к поставляемой продукции.

4.1. Поставляемая продукция должна быть изготовлена в год поставки или предшествующий ему и быть ранее не использованной;

4.2. Продукция должна соответствовать требованиям:

– положения о единой технической политике в электросетовом  комплексе РФ;

– стандарта организации СО 5.148/0 «Единые требования к оборудованию. Положение».

4.3. Продукция должна иметь сертификаты соответствия и протоколы сертификационных испытаний, подтверждающие заявленные характеристики, сопровождаться документацией по монтажу, наладке и эксплуатации.

4.4. Вся сопроводительная документация должна быть составлена на русском языке и передана заказчику вместе с поставляемой продукцией.

4.5. Поставляемая продукция должна быть рассчитана на эксплуатацию в непрерывном режиме круглосуточно в заданных условиях в течение установленного срока службы.

4.6. Маркировка продукции должна выполняться на русском языке, должна иметь четкие обозначения. Также указывается изготовитель, номер партии и дата изготовления. Маркировка должна сохраняться весь срок службы поставляемого изделия.

4.7. Характеристики и требования к поставляемой продукции представлены в приложении 1 к настоящему техническому заданию (в таблице участником закупки заполняется графа предлагаемые технические характеристики, изменение и удаление участником, установленных в приложении 1 требований, не допускается).

Предлагаемые к поставке материалы, изделия, конструкций и оборудование, должны соответствовать требованиям приложения 1 к настоящему ТЗ и действующим в РФ нормативным документам.

В случае полного соответствия предлагаемой продукции указанным требованиям достаточно предоставить приложение, заверенное подписью и печатью участника закупки (без заполнения столбца таблицы).

4.8. Предлагаемые участником варианты технических параметров и характеристик оборудования и материалов не указанные в ТЗ, согласовываются дополнительно.

5. Требования к объему документации, предоставляемой участником закупок для оценки предложения по лоту.

Участник обязан предоставить следующие документы, подтверждающие соответствие продукции установленным требованиям:

5.1. Российские сертификаты (декларации) соответствия требованиям ГОСТ Р МЭК 61326-1-2014, ГОСТ 22261-94, ГОСТ Р 51350-99 (МЭК 61010-1-90, ГОСТ Р 51522-99 (МЭК 61326-1-97).

5.2. Протоколы испытаний, указанные в сертификате (декларации);

5.3. Документальное подтверждение производителем срока службы, гарантии и изготовления;

6. Гарантийные обязательства.

Срок гарантии на поставляемые материалы и оборудование должен быть не менее 12 месяцев. Время начала исчисления гарантийного срока – с момента ввода оборудования в эксплуатацию.

Участник должен за свой счет и сроки, согласованные с заказчиком, устранять любые дефекты в поставляемом оборудовании, материалах, выявленные в течение гарантийного срока.

В случае выхода из строя оборудования участник обязан направить своего представителя для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения не позднее 5 дней со дня получения письменного извещения заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

7. Правила приемки оборудования.

Вся поставляемая продукция проходит входной контроль, осуществляемый представителями АО «Тываэнерго» при получении оборудования на склад.

Приемка продукции по количеству и по качеству осуществляется в соответствии с инструкциями:

- «Инструкция о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству» (утвержденная Постановлением Госарбитража СССР от 15.06.1965 № П-6, ред. от 23.07.1975, с изм. от 22.10.1997);

- «Инструкция о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству» (утвержденная Постановлением Госарбитража СССР от 25.04.1966 № П-7, ред. от 23.07.1975, с изм. от 22.10.1997). При приемке продукции осуществляется:

– внешний осмотр тары и упаковки:

– проверку соответствия количества отгруженных и поступивших поставочных мест;

– проверку соответствия содержимого упаковочным листам и характеристикам, указанным в товаросопроводительной документации.

Результаты приемки оформляются актом приемки товара в соответствии с унифицированной формой № ТОРГ-1.

В случае выявления дефектов участник обязан за свой счет заменить поставленную продукцию.

| № п/п | Дата | Должность | Подпись | ФИО |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Начальник ОУЭиЭД |  | А.А.Клименко |
| 2 |  | Начальник управления логистики и МТО |  | А.В.Иванов |
| 3 |  | Начальник ОУЭиЭД ПАО «МРСК Сибири» |  | Р.Л.Булес |

Приложение 1

к Техническому заданию

Характеристики и требования: Детектор скрытых коммуникаций GMS 120

| № п/п | Технические характеристики (наименование параметра) | Требование (значение параметра) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Основные параметры |  |
| 1.1 | Глубина обнаружения, макс.* |  |
| 1.2 | - черные металлы | 120 мм |
| 1.3 | -цветные металлы (медь) | 80мм |
| 1.4 | -токопроводящая проводка 110В/230В (под напряжением)** | 50мм |
| 1.5 | -Древесина | 38мм |
| 1.6 | Автоматическое прибл. через | 5мин. |
| 1.7 | Рабочая температура | -10°С…+50°С |
| 1.8 | Температура хранения | -20°С…+70°С |
| 1.9 | Батарея | 1х9В 6LR61 |
| 1.10 | Продолжительность работы, ок. | 5ч. |
| 1.11 | Вес согласно EPTA-Procedure 01/2003 | 270г |
| * в зависимости от режима работы, материала и размера объекта, а также материала и состояния основания |  |  |
| **меньшая глубина обнаружения, если электрокабель не находится под напряжением |  |  |

Характеристики и требования: Вольтамперфазометр ПАРМА ВАФ-Т:

| № п/п | Технические характеристики (наименование параметра) | Требование (значение параметра) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Основные параметры |  |
| 1.1 | Действующее значение напряжения переменного тока | от 0,02 до 5В, при абсолютной погрешности ±(0,001 •Х+0,01) |
|  |  | от 6 до 460В, при абсолютной погрешности ±(0,005-Х +0,22) |
| 1.2 | Действующее значение силы переменного тока | от 0,002 до 6А, при абсолютной погрешности ±(0,005-Х +0,002) |
| 1.3 | Частота измеряемого напряжения | от 45 до 65Гц, при относительной погрешности ±0,1 |
| 1.4 | Частота измеряемой силы тока | от 45 до 65Гц, при относительной погрешности ±0,1 |
| 1.5 | Угол сдвига фаз между напряжением и током | от-180 до 180°, при абсолютной погрешности ±3,6 |
| где - X - измеренное значение напряжения (силы тока). При частоте измеряемого напряжения переменного тока от 49 до 51 Гц. При частоте измеряемой силы тока от 49 до 51 Гц. При действующем значении силы переменного тока не менее 20 мА. При действующем значении силы переменного тока не менее 20 мА. |  |  |

2. Дополнительные параметры:

2.1 Время установления рабочего режима не более 6 с.

2.2 Входное сопротивление канала напряжения диапазона 460 В не менее 750 |сОм.

2.3 Входное сопротивление канала напряжения диапазона 5 В не менее 19 кОм.

2.4 ВАФ вьщерживает перегрузку в течение 1 минуты по напряжению 2*Uk, где Uk - конечное значение диапазона измеряемого напряжения.

2.5 ВАФ выдерживает перегрузку в течение 1 минуты по току 2*1к, где 1к - конечное значение диапазона измеряемой силы тока.

2.6 Раскрытие магнитопровода клещей - (10 ± 0,5) мм.

2.7 Потребляемая мощность:

- от сети переменного тока - не более 3 В-А;

- от встроенного источника постоянного тока - не более 0,5 Вт.

2.8 Условия эксплуатации:

- температура окружающего воздуха от минус 20 до плюс 55 °С; относительная влажность юздуха 95 % при 30 °С;

- атмосферное давление от 84 до 106 кПа.

Характеристики и требования: Клещи токоизмерительные DT-3361:

| № п/п | Технические характеристики (наименование параметра) | Пределы измерений | Погрешность | Максимальное разрешение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Основные параметры |  |  |  |
| 1.1 | Переменный ток | 60 А, 600 А, 1000 А | ±(2.0%+5е.м.р.) | 0.01 А |
| 1.2 | Постоянное напряжение | 600мВ, 6/60/600/1000 В | ±(0.8%+3е.м.р.) | 100 мкВ |
| 1.3 | Переменное напряжение | 6/60/600/750 В | ±(1.5%+5е.м.р.) | 1 мВ |
| 1.4 | Сопротивление | 600 Ом, 6/60/600 кОм, 6/60 МОм | ±(1.0%+4е.м.р.) | 0.1 Ом |
| 1.5 | Емкость | 40/400нФ,4/40/400/4000 мкФ | ±(3.5%+10е.м.р.) | 0.01 нФ |
| 1.6 | Частота | 10/100/1000 Гц, 10/100/1000 кГц, 10 МГц | ± (1.2%+2 е.м.p.) | - |
| 1.7 | Температура | -50ºС – 1300ºС | ± 7ºС | - |
| 1.8 | Прозвон цепи | Порог срабатывания - < 100 Ом |  |  |
|  |  | Тестовый ток - < 1.0 мА |  |  |
| 1.9 | Тест диодов | Тестовый ток -0.3 мА |  |  |
|  |  | Напряжение -1,5В |  |  |

2. Дополнительные параметры:

2.1 Максимально индуцируемое число  - 6000;

2.2 Скорость измерений	 - 2 измерения в секунду;

2.3 Максимальный диаметр провода	- 30 мм;

2.4 Источник питания -	9 В (тип «Крона»);

2.5 Автовыключение - через 35 минут;

2.6 Условия эксплуатации:

- -10 ºС - 50 ºС;

- относительная влажность не более 80%;

2.7 Габаритные размеры	 - 229 х 80 х 49 мм;

2.8 Масса - 303 г.