УТВЕРЖДАЮ:

И.о. заместителя генерального директора по техническим вопросам-главного инженера АО «Тываэнерго»

/_____________/ А.И. Таранков

«____»_____________2019 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На оказание услуг по обследованию зданий и сооружений

АО «Тываэнерго» в 2020 г.

|  |  | СОГЛАСОВАНО: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Начальник департамент технического обслуживания и ремонта объектов электросетевого хозяйства ПАО «МРСК Сибири» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (должность, наименование профильной службы ИА) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Гаммель А.Я. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| подпись |  |  |  | расшифровка подписи |  |  |  |  |  |  |  |  |

«______»__________________ 2019 г.

Техническое задание на оказание услуг по обследованию зданий и сооружений   АО «Тываэнерго»

- Общие положения.

Обследование технического состояния зданий и сооружений филиала/Общества под управлением ПАО «МРСК Сибири» - « » выполняется в соответствии с требованиями СП 255.1325800.2016 «Здания и сооружения. Правила эксплуатации. Основные положения»:

- п. 8.3 Обследования технического состояния проводят специализированные организации. В ходе обследования проводят оценку соответствия несущих конструкций нормативным требованиям, определяют ресурс фактической безопасной эксплуатации конструкций.

Целью обследования является определение действительного технического состояния ЗиС и его элементов, получение количественной оценки фактических показателей качества конструкций (прочности, сопротивление теплопередаче, и др.) с учетом изменений, происходящих во времени, для установления состава и объема работ по капитальному ремонту или реконструкции.

Работы по обследованию технического состояния зданий и сооружений должны выполняться в строгом соответствии с ГОСТ 31937-2011 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния».

Обследование зданий и сооружений проводится в соответствии с предварительно разработанными программами.

Перечень и место расположения объектов приведены в Таблице 1.

Таблица 1.

| № п/п |  | Наименование объекта | инв. номер | Адрес, место расположения | Расстояние от центральной базы Заказчика до объекта, км |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| АО «Тываэнерго» |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Восточный РЭС |  |  |  |  |  |
| 1 | ПС № 3, ОРУ |  | 000011060 | с. Сарыг-Сеп |  |  |
| 2 | ПС № 35, ЗРУ |  | 000000151 | Бурен-Бай-Хаак 110/10 кВ, |  |  |
| 3 | ПС № 2, ОРУ |  | 70483 | Зубовка (с. Бурен-Хем) 35/10 кВ, |  |  |
| 4 | ТП № 5 |  | 70519 | с. Сарыг-Сеп, ул. Енисейская, 175/Т |  |  |
| 5 | ТП № 7 |  | 70538 | с. Сарыг-Сеп, ул. Енисейская, 166/Т |  |  |
| 6 | ТП № 8 |  | 70254 | с. Сарыг-Сеп, ул. Пушкина, 123/Т |  |  |
| 7 | ТП № 13 |  | 70277 | с. Сарыг-Сеп, ул. 40 лет Октября, 26/Т |  |  |
| 8 | ТП № 15 |  |  | с. Сарыг-Сеп, ул. Степная, 45/Т |  |  |
| 9 | Одноэтажный гараж литера Б,Б1 |  |  | г. Туран |  |  |
| 10 | Гараж литера Б, |  |  | с. Чаа-Холь |  |  |
| 11 | Нежилое помещение конторы литера А |  |  | с. Чаа-Холь |  |  |
| 12 | Гараж литера Б |  |  | с. Арыг-Узуу |  |  |
| 13 | Административное здание |  |  | г. Туран |  |  |
| 2 | Южный РЭС |  |  |  |  |  |
| 14 | Одноэтажное нежилое здание (гараж) |  |  | с. Бай-Хаак, ул. Оюна Данчая, д.71 |  |  |
| 15 | Одноэтажное нежилое здание гаража. литера Б |  |  | с. Бай-Хаак, ул. Оюна Данчая д.71 |  |  |
| 16 | ТП № 12 «Водоканал» |  |  | с. Бай-Хаак, ул.Садовая2 «а»/Т |  |  |
| 17 | ТП № 10 «Школа» |  |  | с. Бай-Хаак, ул. Советская 88/Т |  |  |
| 18 | ТП № 7 « Больница» |  |  | с. Бай-Хаак, ул. Дружба 53/Т |  |  |
| 19 | ТП № 6 «Детсад» |  |  | с. Бай-Хаак, ул. Советская 93/Т |  |  |
| 20 | ТП № 2 (литер А) |  |  | с. Эрзин, ул. Дружба, 30/Т |  |  |
| 21 | ТП № 5 (литер А) |  |  | с. Эрзин, ул. Иргита Шагдыржапа, 37/Т |  |  |
| 22 | ТП № 7 (литер А) |  |  | с. Эрзин, ул. Гагарина 5/Т |  |  |
| 23 | ТП № 9 (литер А) |  |  | с. Эрзин, ул. Комсомольская 19/Т |  |  |
| 24 | ТП № 7 |  |  | с. Самагалтай, ул. Самдан, 25/Т |  |  |
| 25 | ТП № 2 |  |  | с. Самагалтай, ул. Кунаа, 49/Т |  |  |
| 26 | ТП № 11А (7-02-04) (литер А) |  |  | с. Хову-Аксы ул. Мира 1/Т |  |  |
| 27 | ТП № 7 (7-05-05) (литер А) |  |  | с. Хову-Аксы, ул. Коммунальная, 8/Т |  |  |
| 28 | ТП № 9 (7-05-07) (литер А1) |  |  | с. Хову-Аксы, ул. Гагарина 10/Т |  |  |
| 29 | ТП № 8Б (7-05-09) (литер А) |  |  | с. Хову-Аксы ул. Спортивная 15/Т |  |  |
| 30 | ТП № 10 (7-05-11) (литер А), |  |  | с. Хову-Аксы, ул. Первомайская, 16/Т |  |  |
| 31 | Административное здание Бай-Хаак (старое) |  |  | с. Бай-Хаак, ул. Оюна Данчая |  |  |
| 32 | ПС № 6 Элегест сооружения |  |  | с. Элегест |  |  |
| 33 | Здание ЗРУ ПС № 6 |  |  | с. Элегест |  |  |
| 34 | ПС № 7 Хову-Аксы 110/6/10 кВ сооружения |  |  | с. Хову-Аксы |  |  |
| 35 | Здание ЗРУ ПС № 7 Хову-Аксы 110/6/10 |  |  | с. Хову-Аксы |  |  |
| 36 | ПС № 13 Бай-Хаак 110/35/10 кВ сооружения |  |  | с. Бай-Хаак |  |  |
| 37 | ПС № 12 Суг-Бажы 35/10 кВ сооружения |  |  | с. Суг- Бажы |  |  |
| 38 | ПС № 16 Эрзин 35/10 кВ сооружения |  |  | с. Эрзин |  |  |
| 39 | ПС № 15 Самагалтай 35/10 кВ сооружения |  |  | с. Самагалтай |  |  |
| 40 | ПС № 18 Кызыл-Арыг 35/10 кВ сооружения |  |  | с. Кызыл-Арыг |  |  |
| 3 | Западный РЭС |  |  |  |  |  |
| 41 | Одноэтажное нежилое здание с гаражом |  |  | г. Чадан |  |  |
| 42 | ПС № 17 Сут-Холь 110/10 сооружения |  |  | с. Сут- Холь |  |  |
| 43 | Здание ЗРУ ПС № 17 Сут-Холь 110/10 |  |  | с. Сут- Холь |  |  |
| 44 | ПС № 31 Чыраа-Бажы 35/10 кВ сооружения |  |  | с. Чараа-Бажы |  |  |
| 45 | ПС № 32 Тээли 35/10 кВ сооружения |  |  | с. Тээли |  |  |
| 46 | ПС № 39 Дон-Терезин 35/10 кВ сооружения |  |  | с. Дон-Терезин |  |  |
| 47 | ПС № 38 Степная 35/10 кВ сооружения |  |  | г. Ак-Довурак |  |  |
| 48 | ПС № 30 Эрги-Барлык 35/10 кВ |  |  | с. Эрги-Барлыг |  |  |
| 49 | ТП № 3 «Котельная» |  |  | с. Кызыл-Мажалык, ул. Чургуй-оола 100/Т |  |  |
| 50 | ТП № 9 «2ух этажн.дом мясокомбината» |  |  | с. Кызыл-Мажалык. ул. Чургуй-оола, 94/Т |  |  |
| 51 | ТП № 5 «Клубная |  |  | с. Хандагайты, ул. Ленина 3/Т |  |  |
| 52 | ТП № 6 «Даваа» |  |  | с. Хандагайты, ул. Даваа, 12/Т |  |  |
| 53 | ТП № 7 «Школа» |  |  | с. Хандагайты, ул. Школьный, 2/Т |  |  |
| 54 | ТП № 8 «Сельская» |  |  | с. Хандагайты, ул. Сельская 7/Т |  |  |
| 55 | ТП № 10 |  |  | с. Хандагайты, ул. Мургустуг, 7/Т |  |  |
| 56 | ЦРП (центральный распределительный пункт, встроенная ТП 32/1) |  |  | г. Чадан ул. Салчака Тока №3/Т |  |  |
| 57 | ТП № 33 «Комарова» |  |  | г. Чадан ул. Комарова,11/Т |  |  |
| 58 | ТП № 29 « Марков» |  |  | г. Чадан, ул. Строительная , 8/Т |  |  |
| 59 | ТП № 22 « школа» |  |  | г. Чадан ул. Советская,18/Т |  |  |
| 60 | ТП № 14 «Советская» |  |  | г. Чадан ул. Советская, 4/Т |  |  |
| 61 | ТП № 13 «К.Маркса» |  |  | г. Чадан, ул. Степная, 10/Т |  |  |
| 62 | ТП № 7 « Универмаг» |  |  | г. Чадан, ул. Бюрбю/38/Т |  |  |
| 63 | ТП № 6 «Терапия» |  |  | г. Чадан, ул. Ленина, 37/Т |  |  |
| 64 | ТП № 8 «Шивилиг» |  |  | с. Тээли, ул. Шивилиг, 3/Т |  |  |
| 65 | ТП № 209 «Майская» |  |  | г. Ак-Довурак, ул. Майская, 30/Т |  |  |
| 66 | ТП № 205 «Универсам» |  |  | г. Ак-Довурак, ул. Дружбы, 37/Т |  |  |
| 67 | ТП № 204 «Жилой дом № 105» |  |  | г. Ак-Довурак, ул. Дружбы, 105/Т |  |  |
| 68 | ТП № 203 «Стадион» |  |  | г. Ак-Довурак, ул. Спортивная, 10/Т |  |  |
| 69 | ТП № 202 «Лермонтова» |  |  | г. Ак-Довурак, ул. Лермонтова, 13/Т |  |  |
| 70 | ТП № 201 «Трикотажка» |  |  | г. Ак-Довурак, ул. Заводская, 34/Т |  |  |
| 71 | ТП № 112 «Школа № 3» |  |  | г. Ак-Довурак, ул. ВЛКСМ, 9/Т |  |  |
| 72 | ТП № 105 « Юбилейная» |  |  | г. Ак-Довурак, ул. Юбилейная, 11/Т |  |  |
| 73 | ТП № 103 «Юбилейная» |  |  | г. Ак-Довурак, ул. Юбилейная, 7/Т |  |  |
| 74 | ТП № 101 «Энергетиков» |  |  | г. Ак-Довурак, ул. Монгуш Марата, 7/Т |  |  |
| 4 | Центральный РЭС |  |  |  |  |  |
| 75 | ТП № 94 «Аптекоуправление» |  |  | г. Кызыл, ул. Каа-Хем, 90/Т |  |  |
| 76 | ТП № 104 «АТС 7» |  |  | г. Кызыл, ул. Лопсанчапа,42/Т |  |  |
| 77 | ТП № 130 «Лаборатория МВД» |  |  | г. Кызыл, ул. Ленина, 64/Т |  |  |
| 78 | ТП № 342 «2 Университетеская» (президент) |  |  | г. Кызыл, ул. Университетская, 37/Т |  |  |
| 79 | ТП №343 «Жилпоселок рыбзавода» |  |  | г. Кызыл, ул. Колхозная, 8А/Т |  |  |

- Требования к применяемым стандартам и нормативным документам.

Работы должны быть выполнены с надлежащим качеством в соответствии с действующими НТД, в том числе:

- Федеральный закон от 30.12.2009 г № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

- СП 255.1325800.2016 «Здания и сооружения. Правила эксплуатации. Основные положения»;

- ГОСТ 27751-2014 «Надёжность строительных конструкций и оснований»;

- Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ;

- Правил устройства электроустановок (ПУЭ) 7-е изд.;

- Правила пожарной безопасности в электросетевом комплексе ОАО «Россети», ВППБ 27-14, Стандарт организации СТО 34.01-27-001-2014

- ГОСТ 31937-2011 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния»;

- СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений»;

- Cправочник базовых цен на проектные работы по обследования, оценке.

технического состояния, усилению, испытанию строительных конструкций зданий, сооружений, грузоподъемных кранов (подъемников) и экспертизе промышленной безопасности опасных производственных объектов Издание 3-е,Новокузнецк – 2008г.

- Требования к обеспечению техники безопасности при проведении работ.

Подрядная организация обязана осуществлять выполнение работ в соответствии с требованиями действующих нормативных документов, соблюдение которых необходимо для безопасного проведения работ.

Подрядчик несёт персональную ответственность за безопасное выполнение работ с применением машин, механизмов, приспособлений и инструмента, а также отвечает за соответствие выполняемой работе применяемых им средств механизации.

- Требования к срокам выполнения работ.

Срок выполнения работ – с 01.04.2020 г. в течении 120 календарных дней с момента подписания договора.

Подрядчик должен составить календарный план (график) пообъектного выполнения работ (календарный период – месяц).

Дата начала работ, промежуточные сроки выполнения работ могут быть изменены по требованию Заказчика при наличии объективных причин (в т.ч. отсутствие финансирования), препятствующих началу работ в ранее установленное время. О необходимости корректировки даты проведения работ Заказчик извещает Подрядчика в письменном виде.

Не позднее 5 (пяти) дней с момента выполнения работ Подрядчик передаёт Заказчику Акт об оказанных услугах.

Услуги считаются оказанными после подписания акта об оказании услуг на все объекты.

- Требование к применяемым оборудованию и инструментам.

Оборудование и инструменты, используемые для выполнения работ должны соответствовать требованиям стандартов, технических условий или технических свидетельств на них.

Все оборудование, необходимое для выполнения работ приобретается Подрядчиком и доставляется на объект самостоятельно.

Доставку персонала, машин и механизмов к месту выполнения работ и обратно осуществляет Подрядчик.

- Требования к выполняемым работам и оформлению документации.

- Виды и перечень выполняемых работ по каждому объекту указаны в Таблице 2.

Работы по обследованию технического состояния зданий и сооружений выполняются в соответствии с ГОСТ 31937-2011 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния».

- Обследование зданий и сооружений проводится в соответствии с предварительно разработанными программами.

- При обнаружении во время проведения работ повреждений конструкций, которые могут привести к резкому снижению их несущей способности, обрушению отдельных конструкций или серьёзному нарушению нормальной работы оборудования, кренам, способным привести к потере устойчивости здания или сооружения Подрядчик немедленно информирует Заказчика о сложившейся ситуации, в том числе в письменном виде.

По результатам обследования технического состояния Подрядчик оформляет паспорт конкретного здания или сооружения, если он не был составлен ранее, или вносит уточнённые данные в составленный ранее паспорт:

-  паспорт на данные здания и сооружения оформляется в двух экземплярах в жестком переплете согласно  СО 6.559/10 Приложение 1.

- таблицы в паспорте под пунктами 9, 10, 11, расширить до 5-ти листов, для дальнейшего заполнения.

- к паспорту прилагается: схематический план здания с нанесением продольных и поперечных осей и расположения основного оборудования. При многоэтажном здании должны быть приложены планы каждого этажа; схематические (поперечный и продольный) разрезы здания, планы кровли, перекрытий и монтажных площадок, площадок обслуживания с указанием допустимых эксплуатационных нагрузок.

Заключение по итогам обследования технического состояния объекта включает в себя:

-    оценку технического состояния (категорию);

- материалы, обосновывающие принятую категорию технического состояния объекта;

- обоснование наиболее вероятных причин появления дефектов и повреждений в конструкциях (при наличии);

- задание на проектирование мероприятий по восстановлению или усилению конструкций (если необходимо).

- Подготовка к выполнению работ.

Работы должны выполняться согласно графику выполнения работ.

Подрядчик обязан заблаговременно предоставлять Заказчику списки своего персонала и автотранспорта, задействованных при производстве работ. Перед началом работ, требующих отключения оборудования находящегося в работе, Подрядчик должен заблаговременно подать ответственному представителю Заказчика заявку на отключение оборудования.

Заказчик обязан обеспечить надлежащее функционирование системы допуска персонала Подрядчика на рабочие места.

Таблица 2

| п/п | Наименование объекта | Год ввода | Стр. объём здания (м3) | Высота здания, сооружения (м) | Этажность | Материал фундамента | Материал стен | Материал перекрытия | Материал каркаса здания | Строительный объем сооружений ОРУ, куб.м. | Год проведения последнего обследования, капитального ремонта | Факторы, усложняющие работы (объекты возведены на просадочных грунтах, в подтапливаемых зонах, оборудование занимает более 50% площади пола , отдельные элементы конструкций в аварийном состоянии, использование переносных источников освещения шаг несущих конструкций менее 6 м, инструментально-приборное обследование с применением специальных приборов и др.) | Наличие документации (технический паспорт, архитектурно-строительные чертежи, чертежи КМ, заключения ранее проведенных экспертиз, сертификаты на материалы и акты на скрытые работы) | Учет сейсмичности при выполнении поверочных расчетов (7, 8, 9 баллов) | Разработка рабочей документации на ремонт или усиление конструкций с достаточной степенью детализации. | примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1 | Восточный РЭС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ПС № 3, Сарыг-Сеп 110/35/10 кВ, ОРУ | 1989 | - | - | - | - | - | - | нет | 100 | 2015 | Обследование строительных конструкций ОРУ без прекращения производственного процесса | Отсутствует | 9 бал | Не требуется | Виды обследуемых конструкций: порталы, фундаменты, мет.конструкции, маслоприемные чаши, емкости, кабель-каналы. Состав бетонных, железобетонных и каменных конструкций ЗиС от общего объема – от 26 до 50 % |
| 2 | ПС № 35, Бурен-Бай-Хаак 110/10 кВ, ЗРУ | 1981 | 106 | 5,0 | 1 | бетон | кирпич | ж/б плиты | нет | - | 2015 | Выполнение работ с подмостей или лестниц и различных приспособлений. Инструментально-приборное обследование с применением специальных приборов. | Отсутствуют чертежи АР, КЖ. | 9 бал | Не требуется | Виды обследуемых конструкций: фундаменты, стены, кровля, перекрытия. Состав бетонных, железобетонных и каменных конструкций ЗиС от общего объема - более 76% |
| 3 | ПС № 2, Зубовка (с. Бурен-Хем) 35/10 кВ, ОРУ | 1971 | - | - | - | - | - | - | нет | 110 | 2015 | Обследование строительных конструкций ОРУ без прекращения производственного процесса | Отсутствуют чертежи АР, КЖ. | 9 бал | Не требуется | Виды обследуемых конструкций: порталы, фундаменты, мет.конструкции, маслоприемные чаши, емкости, кабель-каналы. Состав бетонных, железобетонных и каменных конструкций ЗиС от общего объема – от 26 до 50 % |
| 4 | ТП № 5, с. Сарыг-Сеп, ул. Енисейская, 175/Т | 1988 | 114 | до 4 | 1 | бетон | кирпич | ж/б плиты | нет | - | 2015 | Выполнение работ с подмостей или лестниц и различных приспособлений. Инструментально-приборное обследование с применением специальных приборов. | Отсутствуют чертежи АР, КЖ. | 9 бал | Не требуется | Виды обследуемых конструкций: фундаменты, стены, кровля, перекрытия. Состав бетонных, железобетонных и каменных конструкций ЗиС от общего объема - более 76% |
| 5 | ТП № 7, с. Сарыг-Сеп, ул. Енисейская, 166/Т | 1976 | 134 | до 4 | 1 | бетон | кирпич | ж/б плиты | нет | - | 2015 | Выполнение работ с подмостей или лестниц и различных приспособлений. Инструментально-приборное обследование с применением специальных приборов. | Отсутствуют чертежи АР, КЖ. | 9 бал | Не требуется | Виды обследуемых конструкций: фундаменты, стены, кровля, перекрытия. Состав бетонных, железобетонных и каменных конструкций ЗиС от общего объема - более 76% |
| 6 | ТП № 8, с. Сарыг-Сеп, ул. Пушкина, 123/Т | 1976 | 132 | до 4 | 1 | бетон | кирпич | ж/б плиты | нет | - | 2015 | Выполнение работ с подмостей или лестниц и различных приспособлений. Инструментально-приборное обследование с применением специальных приборов. | Отсутствуют чертежи АР, КЖ. | 9 бал | Не требуется | Виды обследуемых конструкций: фундаменты, стены, кровля, перекрытия. Состав бетонных, железобетонных и каменных конструкций ЗиС от общего объема - более 76% |
| 7 | ТП № 13, с. Сарыг-Сеп, ул. 40 лет Октября, 26/Т | 1987 | 77 | до 4 | 1 | бетон | кирпич | ж/б плиты | нет | - | 2015 | Выполнение работ с подмостей или лестниц и различных приспособлений. Инструментально-приборное обследование с применением специальных приборов. | Отсутствуют чертежи АР, КЖ. | 9 бал | Не требуется | Виды обследуемых конструкций: фундаменты, стены, кровля, перекрытия. Состав бетонных, железобетонных и каменных конструкций ЗиС от общего объема - более 76% |
| 8 | ТП № 15, с. Сарыг-Сеп, ул. Степная, 45/Т | 1986 | 132 | До 4 | 1 | бетон | кирпич | ж/б плиты | нет | - | 2015 | Выполнение работ с подмостей или лестниц и различных приспособлений. Инструментально-приборное обследование с применением специальных приборов. | Отсутствуют | 9 бал | Не требуется | Виды обследуемых конструкций: фундаменты, стены, кровля, перекрытия. Состав бетонных, железобетонных и каменных конструкций ЗиС от общего объема - более 76% |
| 9 | Одноэтажный гараж литера Б, Б1, г. Туран | 1981 | 2738 | 5,0 | 1 | бетон | кирпич | деревянные балки | нет | - | 2016 | Выполнение работ с подмостей или лестниц и различных приспособлений. Инструментально-приборное обследование с применением специальных приборов. | Отсутствуют | 9 бал | Не требуется | Виды обследуемых конструкций: фундаменты, стены, кровля, перекрытия. Состав бетонных, железобетонных и каменных конструкций ЗиС от общего объема – от 51 до 75 % |
| 10 | Гараж литера Б, с. Чаа-Холь | 1981 | 360 | 5,0 | 1 | бетон | шлакобетон | деревянные балки | нет | - | 2016 | Выполнение работ с подмостей или лестниц и различных приспособлений. Инструментально-приборное обследование с применением специальных приборов. | Отсутствуют | 9 бал | Не требуется | Виды обследуемых конструкций: фундаменты, стены, кровля, перекрытия. Состав бетонных, железобетонных и каменных конструкций ЗиС от общего объема - от 51 до 75 % |
| 11 | Нежилое помещение конторы литера А, с. Чаа-Холь | 1981 | 192 | 5,0 | 1 | бетон | дерево | деревянные балки | нет | - | 2016 | Выполнение работ с подмостей или лестниц и различных приспособлений. Инструментально-приборное обследование с применением специальных приборов. | Отсутствуют | 9 бал | Не требуется | Виды обследуемых конструкций: фундаменты, стены, кровля, перекрытия. Состав бетонных, железобетонных и каменных конструкций ЗиС от общего объема - 25 % и менее |
| 12 | Гараж литера Б, Арыг-Узуу | 1984 | 1109 | 5,0 | 1 | бетон | шлакобетон | деревянные балки | нет | - | 2016 | Выполнение работ с подмостей или лестниц и различных приспособлений. Инструментально-приборное обследование с применением специальных приборов. | Отсутствуют | 9 бал | Не требуется | Виды обследуемых конструкций: фундаменты, стены, кровля, перекрытия. Состав бетонных, железобетонных и каменных конструкций ЗиС от общего объема - от 51 до 75 % |
| 13 | Административное здание, г. Туран | 1984 | 392 | до 4 | 1 | бетон | дерево | деревянные балки | да | - | 2016 | Выполнение работ с подмостей или лестниц и различных приспособлений. Инструментально-приборное обследование с применением специальных приборов. | Отсутствуют | 9 бал | Не требуется | Виды обследуемых конструкций: фундаменты, стены, кровля, перекрытия. Состав бетонных, железобетонных и каменных конструкций ЗиС от общего объема – менее 26% |
| 2 | Южный РЭС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Одноэтажное нежилое здание (гараж) с. Бай-Хаак | 1997 | 461 | 5,0 | 1 | бетон | ж/б панели | ж/б плиты | нет | - | 2015 | Выполнение работ с подмостей или лестниц и различных приспособлений. Инструментально-приборное обследование с применением специальных приборов. | Отсутствуют. | 9 бал | Не требуется | Виды обследуемых конструкций: фундаменты, стены, кровля, перекрытия. Состав бетонных, железобетонных и каменных конструкций ЗиС от общего объема - более 76% |
| 15 | Одноэтажное нежилое здание гаража. литера Б, с. Бай-Хаак, ул. Оюна Данчая д.71 | 1984 | 190 | До 4 | 1 | бетон | дерево | деревянные балки | нет | - | 2015 | Выполнение работ с подмостей или лестниц и различных приспособлений. Инструментально-приборное обследование с применением специальных приборов. | Отсутствуют | 9 бал | Не требуется | Виды обследуемых конструкций: фундаменты, стены, кровля, перекрытия. Состав бетонных, железобетонных и каменных конструкций ЗиС от общего объема – менее 26% |
| 16 | ТП № 12 «Водоканал» с. Бай-Хаак, ул.Садовая2 «а»/Т | 1980 | 143 | 7,0 | 1 | бетон | кирпич | ж/б плиты | нет | - | 2015 | Выполнение работ с подмостей или лестниц и различных приспособлений. Инструментально-приборное обследование с применением специальных приборов. | Отсутствуют | 9 бал | Не требуется | Виды обследуемых конструкций: фундаменты, стены, кровля, перекрытия. Состав бетонных, железобетонных и каменных конструкций ЗиС от общего объема - более 76% |
| 17 | ТП № 10 «Школа» с. Бай-Хаак, ул. Советская 88/Т | 1972 | 107 | До 4 | 1 | бетон | кирпич | ж/б плиты | нет | - | 2015 | Выполнение работ с подмостей или лестниц и различных приспособлений. Инструментально-приборное обследование с применением специальных приборов. | Отсутствуют | 9 бал | Не требуется | Виды обследуемых конструкций: фундаменты, стены, кровля, перекрытия. Состав бетонных, железобетонных и каменных конструкций ЗиС от общего объема - более 76% |
| 18 | ТП № 7 «Больница» с. Бай-Хаак, ул. Дружба 53/Т | 1982 | 138 | До 4 | 1 | бетон | кирпич | ж/б плиты | нет | - | 2015 | Выполнение работ с подмостей или лестниц и различных приспособлений. Инструментально-приборное обследование с применением специальных приборов. | Отсутствуют. | 9 бал | Не требуется | Виды обследуемых конструкций: фундаменты, стены, кровля, перекрытия. Состав бетонных, железобетонных и каменных конструкций ЗиС от общего объема - более 76% |
| 19 | ТП № 6 «Детсад» с. Бай-Хаак, ул. Советская 93/Т | 1989 | 138 | До 4 | 1 | бетон | кирпич | ж/б плиты | нет | - | 2015 | Выполнение работ с подмостей или лестниц и различных приспособлений. Инструментально-приборное обследование с применением специальных приборов. | Отсутствуют. | 9 бал | Не требуется | Виды обследуемых конструкций: фундаменты, стены, кровля, перекрытия. Состав бетонных, железобетонных и каменных конструкций ЗиС от общего объема - более 76% |
| 20 | ТП № 2 (литер А), с. Эрзин, ул. Дружба, 30/Т | 1972 | 84 | До 4 | 1 | бетон | кирпич | ж/б плиты | нет | - | 2015 | Выполнение работ с подмостей или лестниц и различных приспособлений. Инструментально-приборное обследование с применением специальных приборов. | Отсутствуют. | 9 бал | Не требуется | Виды обследуемых конструкций: фундаменты, стены, кровля, перекрытия. Состав бетонных, железобетонных и каменных конструкций ЗиС от общего объема - более 76% |
| 21 | ТП № 5 (литер А) с. Эрзин, ул. Иргита Шагдыржапа. 37/Т | 1984 | 88 | до 4 | 1 | бетон | кирпич | ж/б плиты | нет | - | 2015 | Выполнение работ с подмостей или лестниц и различных приспособлений. Инструментально-приборное обследование с применением специальных приборов. | Отсутствуют | 9 бал | Не требуется | Виды обследуемых конструкций: фундаменты, стены, кровля, перекрытия. Состав бетонных, железобетонных и каменных конструкций ЗиС от общего объема - более 76% |
| 22 | ТП № 7 (литер А) с. Эрзин, ул. Гагарина 5/Т | 1973 | 84 | до 4 | 1 | бетон | кирпич | ж/б плиты | нет | - | 2015 | Выполнение работ с подмостей или лестниц и различных приспособлений. Инструментально-приборное обследование с применением специальных приборов. | Отсутствуют | 9 бал | Не требуется | Виды обследуемых конструкций: фундаменты, стены, кровля, перекрытия. Состав бетонных, железобетонных и каменных конструкций ЗиС от общего объема - более 76% |
| 23 | ТП № 9 (литер А) с. Эрзин, ул. Комсомольская 19/Т | 1973 | 84 | до 4 | 1 | бетон | кирпич | ж/б плиты | нет | - | 2015 | Выполнение работ с подмостей или лестниц и различных приспособлений. Инструментально-приборное обследование с применением специальных приборов. | Отсутствуют | 9 бал | Не требуется | Виды обследуемых конструкций: фундаменты, стены, кровля, перекрытия. Состав бетонных, железобетонных и каменных конструкций ЗиС от общего объема - более 76% |
| 24 | ТП № 7, с. Самагалтай, ул. Самдан, 25/Т | 1989 | 70 | до 4 | 1 | бетон | кирпич | ж/б плиты | нет | - | 2015 | Выполнение работ с подмостей или лестниц и различных приспособлений. Инструментально-приборное обследование с применением специальных приборов. | Отсутствуют | 9 бал | Не требуется | Виды обследуемых конструкций: фундаменты, стены, кровля, перекрытия. Состав бетонных, железобетонных и каменных конструкций ЗиС от общего объема - более 76% |
| 25 | ТП № 2, с. Самагалтай, ул. Кунаа, 49/Т | 1972 | 117 | 7,0 | 1 | бетон | кирпич | ж/б плиты | нет | - | 2015 | Выполнение работ с подмостей или лестниц и различных приспособлений. Инструментально-приборное обследование с применением специальных приборов. | Отсутствуют | 9 бал | Не требуется | Виды обследуемых конструкций: фундаменты, стены, кровля, перекрытия. Состав бетонных, железобетонных и каменных конструкций ЗиС от общего объема - более 76% |
| 26 | ТП № 11А (7-02-04) (литер А) с. Хову-Аксы, ул. Мира 1/Т | 1973 | 157 | до 4 | 1 | бетон | кирпич | ж/б плиты | нет | - | 2015 | Выполнение работ с подмостей или лестниц и различных приспособлений. Инструментально-приборное обследование с применением специальных приборов. | Отсутствуют. | 9 бал | Не требуется | Виды обследуемых конструкций: фундаменты, стены, кровля, перекрытия. Состав бетонных, железобетонных и каменных конструкций ЗиС от общего объема - более 76% |
| 27 | ТП № 7 (7-05-05) (литер А) с. Хову-Аксы, ул. Коммунальная, 8/Т | 1962 | 80 | До 4 | 1 | Бетон | кирпич | ж/б плиты | нет | - | 2015 | Выполнение работ с подмостей или лестниц и различных приспособлений. Инструментально-приборное обследование с применением специальных приборов. | Отсутствуют | 9 бал | Не требуется | Виды обследуемых конструкций: фундаменты, стены, кровля, перекрытия. Состав бетонных, железобетонных и каменных конструкций ЗиС от общего объема - более 76% |
| 28 | ТП № 9 (7-05-07) (литер А1) с. Хову-Аксы, ул. Гагарина 10/Т | 1965 | 60 | До 4 | 1 | бетон | кирпич | ж/б плиты | нет | - | 2015 | Выполнение работ с подмостей или лестниц и различных приспособлений. Инструментально-приборное обследование с применением специальных приборов. | Отсутствуют | 9 бал | Не требуется | Виды обследуемых конструкций: фундаменты, стены, кровля, перекрытия. Состав бетонных, железобетонных и каменных конструкций ЗиС от общего объема - более 76% |
| 29 | ТП № 8Б (7-05-09) (литер А) с. Хову-Аксы, ул. Спортивная 15/Т | 1969 | 114 | До 4 | 1 | бетон | кирпич | ж/б плиты | нет | - | 2015 | Выполнение работ с подмостей или лестниц и различных приспособлений. Инструментально-приборное обследование с применением специальных приборов. | Отсутствуют | 9 бал | Не требуется | Виды обследуемых конструкций: фундаменты, стены, кровля, перекрытия. Состав бетонных, железобетонных и каменных конструкций ЗиС от общего объема - более 76% |
| 30 | ТП № 10 (7-05-11) (литер А) с. Хову-Аксы, ул. Первомайская, 16/Т | 1969 | 67 | До 4 | 1 | бетон | кирпич | ж/б плиты | нет | - | 2015 | Выполнение работ с подмостей или лестниц и различных приспособлений. Инструментально-приборное обследование с применением специальных приборов. | Отсутствуют | 9 бал | Не требуется | Виды обследуемых конструкций: фундаменты, стены, кровля, перекрытия. Состав бетонных, железобетонных и каменных конструкций ЗиС от общего объема - более 76% |
| 31 | Административное здание Бай-Хаак (старое) | 1984 | 375 | До 4 | 1 | бетон | дерево | деревянные балки | нет | - | 2016 | Выполнение работ с подмостей или лестниц и различных приспособлений. Инструментально-приборное обследование с применением специальных приборов. | Отсутствуют | 9 бал | Не требуется | Виды обследуемых конструкций: фундаменты, стены, кровля, перекрытия. Состав бетонных, железобетонных и каменных конструкций ЗиС от общего объема – менее 26% |
| 32 | ПС № 6 Элегест ОРУ | 1970 | - | - | - | - | - | - | нет | 90 | 2016 | Обследование строительных конструкций ОРУ без прекращения производственного процесса | Отсутствует | 9 бал | Не требуется | Виды обследуемых конструкций: порталы, фундаменты, мет.конструкции, маслоприемные чаши, емкости, кабель-каналы. Состав бетонных, железобетонных и каменных конструкций ЗиС от общего объема – от 26 до 50 % |
| 33 | Здание ЗРУ ПС № 6 Элегест | 1970 | 369 | 5,0 | 1 | бетон | кирпич | ж/б плиты | нет | - | 2016 | Выполнение работ с подмостей или лестниц и различных приспособлений. Инструментально-приборное обследование с применением специальных приборов. | Отсутствуют чертежи АР, КЖ. | 9 бал | Не требуется | Виды обследуемых конструкций: фундаменты, стены, кровля, перекрытия. Состав бетонных, железобетонных и каменных конструкций ЗиС от общего объема - более 76% |
| 34 | ПС № 7 Хову-Аксы 110/6/10 кВ. ОРУ | 1968 | - | - | - | - | - | - | нет | 70 | 2016 | Обследование строительных конструкций ОРУ без прекращения производственного процесса | отсутствует | 9 бал | Не требуется | Виды обследуемых конструкций: порталы, фундаменты, мет.конструкции, маслоприемные чаши, емкости, кабель-каналы. Состав бетонных, железобетонных и каменных конструкций ЗиС от общего объема – от 26 до 50 % |
| 35 | Здание ЗРУ ПС № 7 Хову-Аксы 110/6/10 | 1968 | 677 | 5,0 | 1 | бетон | кирпич | ж/б плиты | нет | - | 2016 | Выполнение работ с подмостей или лестниц и различных приспособлений. Инструментально-приборное обследование с применением специальных приборов. | Отсутствуют чертежи АР, КЖ. | 9 бал | Не требуется | Виды обследуемых конструкций: фундаменты, стены, кровля, перекрытия. Состав бетонных, железобетонных и каменных конструкций ЗиС от общего объема - более 76% |
| 36 | ПС № 13 Бай-Хаак 110/35/10 кВ ОРУ | 1973 | - | - | - | - | - | - | нет | 80 | 2016 | Обследование строительных конструкций ОРУ без прекращения производственного процесса | отсутствует | 9 бал | Не требуется | Виды обследуемых конструкций: порталы, фундаменты, мет.конструкции, маслоприемные чаши, емкости, кабель-каналы. Состав бетонных, железобетонных и каменных конструкций ЗиС от общего объема – от 26 до 50 % |
| 37 | ПС № 12 Суг-Бажы 35/10 кВ. ОРУ | 1962 | - | - | - | - | - | - | нет | 68 | 2016 | Обследование строительных конструкций ОРУ без прекращения производственного процесса | отсутствует | 9 бал | Не требуется | Виды обследуемых конструкций: порталы, фундаменты, мет.конструкции, маслоприемные чаши, емкости, кабель-каналы. Состав бетонных, железобетонных и каменных конструкций ЗиС от общего объема – от 26 до 50 % |
| 38 | ПС № 16 Эрзин 35/10 кВ ОРУ | 1963 | - | - | - | - | - | - | нет | 75 | 2016 | Обследование строительных конструкций ОРУ без прекращения производственного процесса | отсутствует | 9 бал | Не требуется | Виды обследуемых конструкций: порталы, фундаменты, мет.конструкции, маслоприемные чаши, емкости, кабель-каналы. Состав бетонных, железобетонных и каменных конструкций ЗиС от общего объема – от 26 до 50 % |
| 39 | ПС № 15 Самагалтай 35/10 кВ ОРУ | 1969 | - | - | - | - | - | - | нет | 70 | 2016 | Обследование строительных конструкций ОРУ без прекращения производственного процесса | отсутствует | 9 бал | Не требуется | Виды обследуемых конструкций: порталы, фундаменты, мет.конструкции, маслоприемные чаши, емкости, кабель-каналы. Состав бетонных, железобетонных и каменных конструкций ЗиС от общего объема – от 26 до 50 % |
| 40 | ПС № 18 Кызыл-Арыг 35/10 кВ. сооружение | 1981 | - | - | - | - | - | - | нет | 67 | 2016 | Обследование строительных конструкций ОРУ без прекращения производственного процесса | отсутствует | 9 бал | Не требуется | Виды обследуемых конструкций: порталы, фундаменты, мет.конструкции, маслоприемные чаши, емкости, кабель-каналы. Состав бетонных, железобетонных и каменных конструкций ЗиС от общего объема – от 26 до 50 % |
| 3 | Западный РЭС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | Одноэтажное нежилое здание с гаражом, г. Чадан | 2008 | 1200 | 5,0 | 1 | бетон | шлакобетон | ж/б плиты | нет | - | 2016 | Выполнение работ с подмостей или лестниц и различных приспособлений. Инструментально-приборное обследование с применением специальных приборов. | Отсутствуют чертежи АР, КЖ. | 9 бал | Не требуется | Виды обследуемых конструкций: фундаменты, стены, кровля, перекрытия. Состав бетонных, железобетонных и каменных конструкций ЗиС от общего объема - более 76% |
| 42 | ПС № 17 Сут-Холь 110/10 ОРУ | 1975 | - | - | - | - | - | - | нет | 85 | 2016 | Обследование строительных конструкций ОРУ без прекращения производственного процесса | отсутствует | 9 бал | Не требуется | Виды обследуемых конструкций: порталы, фундаменты, мет.конструкции, маслоприемные чаши, емкости, кабель-каналы. Состав бетонных, железобетонных и каменных конструкций ЗиС от общего объема – от 26 до 50 % |
| 43 | Здание ЗРУ ПС № 17 Сут-Холь 110/10 | 1975 | 711 | 5,0 | 1 | бетон | кирпич | ж/б плиты | нет | - | 2016 | Выполнение работ с подмостей или лестниц и различных приспособлений. Инструментально-приборное обследование с применением специальных приборов. | Отсутствуют чертежи АР, КЖ. | 9 бал | Не требуется | Виды обследуемых конструкций: фундаменты, стены, кровля, перекрытия. Состав бетонных, железобетонных и каменных конструкций ЗиС от общего объема - более 76% |
| 44 | ПС № 31 Чыраа-Бажы 35/10 кВ., ОРУ | 1971 | - | - | - | - | - | - | нет | 86 | 2016 | Обследование строительных конструкций ОРУ без прекращения производственного процесса | отсутствует | 9 бал | Не требуется | Виды обследуемых конструкций: порталы, фундаменты, мет.конструкции, маслоприемные чаши, емкости, кабель-каналы. Состав бетонных, железобетонных и каменных конструкций ЗиС от общего объема – от 26 до 50 % |
| 45 | ПС № 32 Тээли 35/10 кВ, ОРУ | 1972 | - | - | - | - | - | - | нет | 86 | 2016 | Обследование строительных конструкций ОРУ без прекращения производственного процесса | отсутствует | 9 бал | Не требуется | Виды обследуемых конструкций: порталы, фундаменты, мет.конструкции, маслоприемные чаши, емкости, кабель-каналы. Состав бетонных, железобетонных и каменных конструкций ЗиС от общего объема – от 26 до 50 % |
| 46 | ПС № 39 Дон-Терезин 35/10 кВ, ОРУ | 1983 | - | - | - | - | - | - | нет | 71 | 2016 | Обследование строительных конструкций ОРУ без прекращения производственного процесса | отсутствует | 9 бал | Не требуется | Виды обследуемых конструкций: порталы, фундаменты, мет.конструкции, маслоприемные чаши, емкости, кабель-каналы. Состав бетонных, железобетонных и каменных конструкций ЗиС от общего объема – от 26 до 50 % |
| 47 | ПС № 38 Степная 35/10 кВ, ОРУ | 1986 | - | - | - | - | - | - | нет | 96 | 2016 | Обследование строительных конструкций ОРУ без прекращения производственного процесса | отсутствует | 9 бал | Не требуется | Виды обследуемых конструкций: порталы, фундаменты, мет.конструкции, маслоприемные чаши, емкости, кабель-каналы. Состав бетонных, железобетонных и каменных конструкций ЗиС от общего объема – от 26 до 50 % |
| 48 | ПС № 30 Эрги-Барлык 35/10 кВ., ОРУ | 1970 | - | - | - | - | - | - | нет | 88 | 2016 | Обследование строительных конструкций ОРУ без прекращения производственного процесса | отсутствует | 9 бал | Не требуется | Виды обследуемых конструкций: порталы, фундаменты, мет.конструкции, маслоприемные чаши, емкости, кабель-каналы. Состав бетонных, железобетонных и каменных конструкций ЗиС от общего объема – от 26 до 50 % |
| 49 | ТП № 3 «Котельная» | 1966 | 175 | 5,0 | 1 | бетон | кирпич | ж/б плиты | нет | - | 2016 | Выполнение работ с подмостей или лестниц и различных приспособлений. Инструментально-приборное обследование с применением специальных приборов. | Отсутствуют чертежи АР, КЖ. | 9 бал | Не требуется | Виды обследуемых конструкций: фундаменты, стены, кровля, перекрытия. Состав бетонных, железобетонных и каменных конструкций ЗиС от общего объема - более 76% |
| 50 | ТП № 9 «2ух этажн. дом мясокомбината» | 1983 | 204 | 5,0 | 1 | бетон | кирпич | ж/б плиты | нет | - | 2016 | Выполнение работ с подмостей или лестниц и различных приспособлений. Инструментально-приборное обследование с применением специальных приборов. | Отсутствуют чертежи АР, КЖ. | 9 бал | Не требуется | Виды обследуемых конструкций: фундаменты, стены, кровля, перекрытия. Состав бетонных, железобетонных и каменных конструкций ЗиС от общего объема - более 76% |
| 51 | ТП № 5 «Клубная» | 1977 | 117 | 5,0 | 1 | бетон | кирпич | ж/б плиты | нет | - | 2016 | Выполнение работ с подмостей или лестниц и различных приспособлений. Инструментально-приборное обследование с применением специальных приборов. | Отсутствуют чертежи АР, КЖ. | 9 бал | Не требуется | Виды обследуемых конструкций: фундаменты, стены, кровля, перекрытия. Состав бетонных, железобетонных и каменных конструкций ЗиС от общего объема - более 76% |
| 52 | ТП № 6 «Даваа» | 1979 | 62 | 5,0 | 1 | бетон | кирпич | ж/б плиты | нет | - | 2016 | Выполнение работ с подмостей или лестниц и различных приспособлений. Инструментально-приборное обследование с применением специальных приборов. | Отсутствуют чертежи АР, КЖ. | 9 бал | Не требуется | Виды обследуемых конструкций: фундаменты, стены, кровля, перекрытия. Состав бетонных, железобетонных и каменных конструкций ЗиС от общего объема - более 76% |
| 53 | ТП № 7 «Школа» | 1979 | 115 | 5,0 | 1 | бетон | кирпич | ж/б плиты | нет | - | 2016 | Выполнение работ с подмостей или лестниц и различных приспособлений. Инструментально-приборное обследование с применением специальных приборов. | Отсутствуют чертежи АР, КЖ. | 9 бал | Не требуется | Виды обследуемых конструкций: фундаменты, стены, кровля, перекрытия. Состав бетонных, железобетонных и каменных конструкций ЗиС от общего объема - более 76% |
| 54 | ТП № 8 «Сельская» | 1985 | 130 | 5,0 | 1 | бетон | кирпич | ж/б плиты | нет | - | 2016 | Выполнение работ с подмостей или лестниц и различных приспособлений. Инструментально-приборное обследование с применением специальных приборов. | Отсутствуют чертежи АР, КЖ. | 9 бал | Не требуется | Виды обследуемых конструкций: фундаменты, стены, кровля, перекрытия. Состав бетонных, железобетонных и каменных конструкций ЗиС от общего объема - более 76% |
| 55 | ТП № 10 | 1986 | 104 | до 4 | 1 | бетон | кирпич | ж/б плиты | нет | - | 2016 | Выполнение работ с подмостей или лестниц и различных приспособлений. Инструментально-приборное обследование с применением специальных приборов. | Отсутствуют чертежи АР, КЖ. | 9 бал | Не требуется | Виды обследуемых конструкций: фундаменты, стены, кровля, перекрытия. Состав бетонных, железобетонных и каменных конструкций ЗиС от общего объема - более 76% |
| 56 | ЦРП (встроенная ТП 32/1) | 1960 | 246 | до 4 | 1 | бетон | кирпич | дерево | нет | - | 2016 | Выполнение работ с подмостей или лестниц и различных приспособлений. Инструментально-приборное обследование с применением специальных приборов. | Отсутствуют чертежи АР, КЖ. | 9 бал | Не требуется | Виды обследуемых конструкций: фундаменты, стены, кровля, перекрытия. Состав бетонных, железобетонных и каменных конструкций ЗиС от общего объема – от 26 до 50 % |
| 57 | ТП № 33 «Комарова» | 1975 | 250 | до 4 | 1 | бетон | кирпич | ж/б плиты | нет | - | 2016 | Выполнение работ с подмостей или лестниц и различных приспособлений. Инструментально-приборное обследование с применением специальных приборов. | Отсутствуют чертежи АР, КЖ. | 9 бал | Не требуется | Виды обследуемых конструкций: фундаменты, стены, кровля, перекрытия. Состав бетонных, железобетонных и каменных конструкций ЗиС от общего объема - более 76% |
| 58 | ТП № 29 «Марков» | 1984 | 193 | до 4 | 1 | бетон | кирпич | ж/б плиты | нет | - | 2016 | Выполнение работ с подмостей или лестниц и различных приспособлений. Инструментально-приборное обследование с применением специальных приборов. | Отсутствуют чертежи АР, КЖ. | 9 бал | Не требуется | Виды обследуемых конструкций: фундаменты, стены, кровля, перекрытия. Состав бетонных, железобетонных и каменных конструкций ЗиС от общего объема - более 76% |
| 59 | ТП № 22 «школа» | 1975 | 198 | до 4 | 1 | бетон | кирпич | ж/б плиты | нет | - | 2016 | Выполнение работ с подмостей или лестниц и различных приспособлений. Инструментально-приборное обследование с применением специальных приборов. | Отсутствуют чертежи АР, КЖ. | 9 бал | Не требуется | Виды обследуемых конструкций: фундаменты, стены, кровля, перекрытия. Состав бетонных, железобетонных и каменных конструкций ЗиС от общего объема - более 76% |
| 60 | ТП № 14 «Советская» | 1970 | 203 | до 4 | 1 | бетон | кирпич | ж/б плиты | нет | - | 2016 | Выполнение работ с подмостей или лестниц и различных приспособлений. Инструментально-приборное обследование с применением специальных приборов. | Отсутствуют чертежи АР, КЖ. | 9 бал | Не требуется | Виды обследуемых конструкций: фундаменты, стены, кровля, перекрытия. Состав бетонных, железобетонных и каменных конструкций ЗиС от общего объема - более 76% |
| 61 | ТП № 13 «К. Маркса» | 1975 | 212 | до 4 | 1 | бетон | кирпич | ж/б плиты | нет | - | 2016 | Выполнение работ с подмостей или лестниц и различных приспособлений. Инструментально-приборное обследование с применением специальных приборов. | Отсутствуют чертежи АР, КЖ. | 9 бал | Не требуется | Виды обследуемых конструкций: фундаменты, стены, кровля, перекрытия. Состав бетонных, железобетонных и каменных конструкций ЗиС от общего объема - более 76% |
| 62 | ТП № 7 «Универмаг» | 1985 | 260 | до 4 | 1 | бетон | кирпич | ж/б плиты | нет | - | 2016 | Выполнение работ с подмостей или лестниц и различных приспособлений. Инструментально-приборное обследование с применением специальных приборов. | Отсутствуют чертежи АР, КЖ. | 9 бал | Не требуется | Виды обследуемых конструкций: фундаменты, стены, кровля, перекрытия. Состав бетонных, железобетонных и каменных конструкций ЗиС от общего объема - более 76% |
| 63 | ТП № 6 «Терапия» | 1975 | 223 | до 4 | 1 | бетон | кирпич | ж/б плиты | нет | - | 2016 | Выполнение работ с подмостей или лестниц и различных приспособлений. Инструментально-приборное обследование с применением специальных приборов. | Отсутствуют чертежи АР, КЖ. | 9 бал | Не требуется | Виды обследуемых конструкций: фундаменты, стены, кровля, перекрытия. Состав бетонных, железобетонных и каменных конструкций ЗиС от общего объема - более 76% |
| 64 | ТП № 8 «Шивилиг» | 1986 | 232 | до 4 | 1 | бетон | кирпич | ж/б плиты | нет | - | 2016 | Выполнение работ с подмостей или лестниц и различных приспособлений. Инструментально-приборное обследование с применением специальных приборов. | Отсутствуют чертежи АР, КЖ. | 9 бал | Не требуется | Виды обследуемых конструкций: фундаменты, стены, кровля, перекрытия. Состав бетонных, железобетонных и каменных конструкций ЗиС от общего объема - более 76% |
| 65 | ТП № 209 «Майская» | 1982 | 174 | до 4 | 1 | бетон | кирпич | ж/б плиты | нет | - | 2016 | Выполнение работ с подмостей или лестниц и различных приспособлений. Инструментально-приборное обследование с применением специальных приборов. | Отсутствуют чертежи АР, КЖ. | 9 бал | Не требуется | Виды обследуемых конструкций: фундаменты, стены, кровля, перекрытия. Состав бетонных, железобетонных и каменных конструкций ЗиС от общего объема - более 76% |
| 66 | ТП № 205 «Универсам» | 1963 | 266 | до 4 | 1 | бетон | кирпич | ж/б плиты | нет | - | 2016 | Выполнение работ с подмостей или лестниц и различных приспособлений. Инструментально-приборное обследование с применением специальных приборов. | Отсутствуют чертежи АР, КЖ. | 9 бал | Не требуется | Виды обследуемых конструкций: фундаменты, стены, кровля, перекрытия. Состав бетонных, железобетонных и каменных конструкций ЗиС от общего объема - более 76% |
| 67 | ТП № 204 «Жилой дом № 105» | 1990 | 267 | до 4 | 1 | бетон | кирпич | ж/б плиты | нет | - | 2016 | Выполнение работ с подмостей или лестниц и различных приспособлений. Инструментально-приборное обследование с применением специальных приборов. | Отсутствуют чертежи АР, КЖ. | 9 бал | Не требуется | Виды обследуемых конструкций: фундаменты, стены, кровля, перекрытия. Состав бетонных, железобетонных и каменных конструкций ЗиС от общего объема - более 76% |
| 68 | ТП № 203 «Стадион» | 1990 | 194 | до 4 | 1 | бетон | кирпич | ж/б плиты | нет | - | 2016 | Выполнение работ с подмостей или лестниц и различных приспособлений. Инструментально-приборное обследование с применением специальных приборов. | Отсутствуют чертежи АР, КЖ. | 9 бал | Не требуется | Виды обследуемых конструкций: фундаменты, стены, кровля, перекрытия. Состав бетонных, железобетонных и каменных конструкций ЗиС от общего объема - более 76% |
| 69 | ТП № 202 «Лермонтова» | 1964 | 160 | до 4 | 1 | бетон | кирпич | ж/б плиты | нет | - | 2016 | Выполнение работ с подмостей или лестниц и различных приспособлений. Инструментально-приборное обследование с применением специальных приборов. | Отсутствуют чертежи АР, КЖ. | 9 бал | Не требуется | Виды обследуемых конструкций: фундаменты, стены, кровля, перекрытия. Состав бетонных, железобетонных и каменных конструкций ЗиС от общего объема - более 76% |
| 70 | ТП № 201 «Трикотажка» | 1964 | 184 | до 4 | 1 | бетон | кирпич | ж/б плиты | нет | - | 2016 | Выполнение работ с подмостей или лестниц и различных приспособлений. Инструментально-приборное обследование с применением специальных приборов. | Отсутствуют чертежи АР, КЖ. | 9 бал | Не требуется | Виды обследуемых конструкций: фундаменты, стены, кровля, перекрытия. Состав бетонных, железобетонных и каменных конструкций ЗиС от общего объема - более 76% |
| 71 | ТП № 112 «Школа № 3» | 1969 | 174 | до 4 | 1 | бетон | кирпич | ж/б плиты | нет | - | 2016 | Выполнение работ с подмостей или лестниц и различных приспособлений. Инструментально-приборное обследование с применением специальных приборов. | Отсутствуют чертежи АР, КЖ. | 9 бал | Не требуется | Виды обследуемых конструкций: фундаменты, стены, кровля, перекрытия. Состав бетонных, железобетонных и каменных конструкций ЗиС от общего объема - более 76% |
| 72 | ТП № 105 «Юбилейная» | 1986 | 177 | до 4 | 1 | бетон | кирпич | ж/б плиты | нет | - | 2016 | Выполнение работ с подмостей или лестниц и различных приспособлений. Инструментально-приборное обследование с применением специальных приборов. | Отсутствуют чертежи АР, КЖ. | 9 бал | Не требуется | Виды обследуемых конструкций: фундаменты, стены, кровля, перекрытия. Состав бетонных, железобетонных и каменных конструкций ЗиС от общего объема - более 76% |
| 73 | ТП № 103 «Юбилейная» | 1975 | 305 | до 4 | 1 | бетон | кирпич | ж/б плиты | нет | - | 2016 | Выполнение работ с подмостей или лестниц и различных приспособлений. Инструментально-приборное обследование с применением специальных приборов. | Отсутствуют чертежи АР, КЖ. | 9 бал | Не требуется | Виды обследуемых конструкций: фундаменты, стены, кровля, перекрытия. Состав бетонных, железобетонных и каменных конструкций ЗиС от общего объема - более 76% |
| 74 | ТП № 101 «Энергетиков» | 1982 | 176 | до 4 | 1 | бетон | кирпич | ж/б плиты | нет | - | 2016 | Выполнение работ с подмостей или лестниц и различных приспособлений. Инструментально-приборное обследование с применением специальных приборов. | Отсутствуют чертежи АР, КЖ. | 9 бал | Не требуется | Виды обследуемых конструкций: фундаменты, стены, кровля, перекрытия. Состав бетонных, железобетонных и каменных конструкций ЗиС от общего объема - более 76% |
| 4 | Центральный РЭС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 75 | ТП № 94 «Аптекоуправление» | 1995 | 110 | до 4 | 1 | бетон | кирпич | ж/б плиты | нет | - | - | Выполнение работ с подмостей или лестниц и различных приспособлений. Инструментально-приборное обследование с применением специальных приборов. | Отсутствуют чертежи АР, КЖ. | 9 бал | Не требуется | Виды обследуемых конструкций: фундаменты, стены, кровля, перекрытия. Состав бетонных, железобетонных и каменных конструкций ЗиС от общего объема - более 76% |
| 76 | ТП № 104 «АТС 7» | 1995 | 120 | до 4 | 1 | бетон | кирпич | ж/б плиты | нет | - | - | Выполнение работ с подмостей или лестниц и различных приспособлений. Инструментально-приборное обследование с применением специальных приборов. | Отсутствуют чертежи АР, КЖ. | 9 бал | Не требуется | Виды обследуемых конструкций: фундаменты, стены, кровля, перекрытия. Состав бетонных, железобетонных и каменных конструкций ЗиС от общего объема - более 76% |
| 77 | ТП № 130 «Лаборатория МВД» | 1995 | 150 | до 4 | 1 | бетон | кирпич | ж/б плиты | нет | - | - | Выполнение работ с подмостей или лестниц и различных приспособлений. Инструментально-приборное обследование с применением специальных приборов. | Отсутствуют чертежи АР, КЖ. | 9 бал | Не требуется | Виды обследуемых конструкций: фундаменты, стены, кровля, перекрытия. Состав бетонных, железобетонных и каменных конструкций ЗиС от общего объема - более 76% |
| 78 | ТП № 342 «2 Универ.» | 1995 | 155 | до 4 | 1 | бетон | кирпич | ж/б плиты | нет | - | - | Выполнение работ с подмостей или лестниц и различных приспособлений. Инструментально-приборное обследование с применением специальных приборов. | Отсутствуют чертежи АР, КЖ. | 9 бал | Не требуется | Виды обследуемых конструкций: фундаменты, стены, кровля, перекрытия. Состав бетонных, железобетонных и каменных конструкций ЗиС от общего объема - более 76% |
| 79 | ТП №343 «Жил посёлок рыбзавода» | 1995 | 159 | до 4 | 1 | бетон | кирпич | ж/б плиты | нет | - | - | Выполнение работ с подмостей или лестниц и различных приспособлений. Инструментально-приборное обследование с применением специальных приборов. | Отсутствуют чертежи АР, КЖ. | 9 бал | Не требуется | Виды обследуемых конструкций: фундаменты, стены, кровля, перекрытия. Состав бетонных, железобетонных и каменных конструкций ЗиС от общего объема - более 76% |
| 80 | ТП № 23 г. Кызыл, ул. Рабочая, 246/Т | 1982 | 168 | 5,0 | 1 | бетон | кирпич | ж/б плиты | нет | - | 2019 | Выполнение работ с подмостей или лестниц и различных приспособлений. Инструментально-приборное обследование с применением специальных приборов. | Отсутствуют чертежи АР, КЖ. | 9 бал | Не требуется | Виды обследуемых конструкций: фундаменты, стены, кровля, перекрытия. Состав бетонных, железобетонных и каменных конструкций ЗиС от общего объема - более 76% |

- Стоимость выполнения работ и требования к сметной документации.

Стоимость выполнения работ должна определяться сметным расчётом с учетом требований разделов настоящего технического задания. Планируемая (предельная) стоимость выполняемых работ составляет: 544 240,35 рублей, (без НДС).

Сметная документация составляется на основании данных Таблицы 2 настоящего технического задания

Сметная стоимость работ должна быть определена по расценкам сметно-нормативной базы программного комплекса «Гранд-Смета».

- Требования по оформлению необходимых разрешений и документов.

Подрядчик допускается к работе в качестве командированного персонала в соответствии с требованиями главы 12 ПОТРМ-16-2001.

Участники (Стороны) своими распорядительными документами назначают персонально ответственных должностных лиц:

- ответственного представителя Заказчика – должностное лицо, отвечающее за ведение технического надзора;

- ответственного представителя Подрядчика – должностное лицо, отвечающее за выполнение и качество работ, выполняемых Подрядчиком.

Подрядчик обязан совместно с Заказчиком оформить Акт-допуск для производства работ на территории Заказчика.

Подрядчик извещает Представителя Заказчика о завершении работ.

Результаты обследования должны быть оформлены по каждому объекту в виде Технического отчёта (заключения), в котором должна быть отражена оценка технического состояния строительных конструкций и категория технического состояния на основе сопоставления фактических значений параметров с нормативными документами. А так же, дефектные ведомости, рекомендации по восстановлению, допустимые нагрузки на перекрытия, планы, разрезы и другие чертежи, схемы с нанесёнными дефектами и деформациями, в соответствии с Приложением Б (Форма заключения по обследованию технического состояния здания) ГОСТ 31937-2011.

Технический отчет представлять на каждый объект в 2 экземплярах в оригинале на бумажном носителе и в электронном виде.

- Гарантийные обязательства.

Подрядчик гарантирует:

Качество выполнения всех работ в соответствии с действующей нормативно-технической документацией.

Своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приёмке работ своими силами и за свой счет.

Гарантийный срок на выполненные работы должен быть не менее 24 месяцев со дня подписания сторонами Акта приёмки выполненных работ.

Если в период гарантийного срока в Техническом отчёте будут выявлены ошибки в расчётах, недостаточность данных по проведённому обследованию или иные недостатки, то Подрядчик обязуются устранить их за свой счет.

Наличие дефектов и сроки их устранения фиксируются двухсторонним актом Подрядчика и Заказчика.

При отказе Подрядчика от составления или подписания Акта обнаружения дефектов и недоделок Заказчик делает об этом отметку в данном Акте и вправе провести независимую экспертизу, по заключению которой виновная сторона обязана возместить убытки, причинённые устранением таких недостатков.

- ПРИЛОЖЕНИЕ 1.

- СО 6.559/10

______________________________________________

(Наименование Общества, структурного подразделения)

- ПАСПОРТ НА ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ЗДАНИЕ

__________________________________

(наименование здания)

- Составлен "___" ____________ 20__ г.

Балансовая (восстановительная) стоимость здания (по состоянию на дату заполнения Паспорта - на 01.01.20_ г.)

- Всего, тыс. руб. ___________________

В тем числе:

производственной части ____________________________ тыс. руб.

служебно-бытовой части ____________________________ тыс. руб.

| Паспорт составил |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| должность |  | ФИО |  | подпись |  | дата |
| Технический руководитель предприятия |  |  |  |  |  |  |
| должность |  | ФИО |  | подпись |  | дата |

- I Общие сведения о здании

1Наименование организации, выполнившей проект ________________________________

- 2 Наименование строительной организации (генподрядчик) _________________________

- 3 Даты ввода в эксплуатацию (по очередям) _______________________________________

4 Этажность производственной части здания (наличие подвала, отметки перекрытий) _________________________________________________________________________

5 Этажность служебно-бытовой части здания (наличие подвала, отметки перекрытий) _________________________________________________________________________

- 6 Площадь застройки ________________________________________________________ м2

В том числе:

производственной части _____________________________________________________ м2

служебно-бытовой части _____________________________________________________ м2

- 7 Строительный объем ______________________________________________________ м3

В том числе:

производственной части _____________________________________________________ м3

служебно-бытовой части _____________________________________________________ м3

8 Прилагается: схематический план здания с нанесением продольных и поперечных осей и расположения основного оборудования. При многоэтажном здании должны быть приложены планы каждого этажа; схематические (поперечный и продольный) разрезы здания, планы кровли, перекрытий и монтажных площадок, площадок обслуживания с указанием допустимых эксплуатационных нагрузок.

II Характеристики конструкций здания

Производственная часть

1Фундаменты ________________________________________________________________

- 2 Каркас _____________________________________________________________________

- 3 Стены _____________________________________________________________________

- 4 Перегородки ________________________________________________________________

- 5 Несущие конструкции междуэтажных, чердачных перекрытий _______________________

- 6 Несущие конструкции кровли (плиты, панели) _____________________________________

7 Несущие конструкции покрытия и крыши (фермы, рамы, стропильные конструкции) _____________________________________________________________________________

- 8 Кровля (водоизолирующий слой, утеплитель, пароизоляция и др.) ____________________

- 9 Лестницы, площадки _________________________________________________________

- Служебно-бытовая часть

10 Фундаменты _______________________________________________________________

- 11 Каркас ____________________________________________________________________

- 12 Стены _____________________________________________________________________

- 13 Перегородки _______________________________________________________________

- 14 Несущие конструкции междуэтажных, чердачных перекрытий ______________________

- 15 Несущие конструкции кровли (плиты, панели) ___________________________________

16 Несущие конструкции покрытия и крыши (фермы, рамы, стропильные конструкции) _____________________________________________________________________________

- 17 Кровля (водоизолирующий слой, утеплитель, пароизоляция и др.) ___________________

- 18 Лестницы, площадки _________________________________________________________

- III Площадь помещений, м2

| Наименование помещения | Одноэтажная часть здания | Многоэтажная часть здания | Всего |
| --- | --- | --- | --- |
| Производственная часть здания |  |  |  |
| В том числе подвалы |  |  |  |
| Склады |  |  |  |
| В том числе подвалы |  |  |  |
| Служебная часть здания |  |  |  |
| В том числе подвалы |  |  |  |
| Столовая (буфет) |  |  |  |
| Медпункт |  |  |  |
| Гардероб |  |  |  |
| Служебные кабинеты |  |  |  |
| Лаборатории |  |  |  |
| Душевые помещения |  |  |  |
| Узел связи |  |  |  |
| Прочие помещения |  |  |  |

- IV Планы и площади полов здания

Прилагаются схематические поэтажные планы всех полов здания (включая подвалы) с указанием отметок этажей.

| Вид полов | Площадь полов, м2 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Одноэтажной части здания | Многоэтажной части здания | Подвалов | Всего |
| Из торцовой шашки |  |  |  |  |
| Бетонные |  |  |  |  |
| Из гранитной брусчатки |  |  |  |  |
| Асфальтовые |  |  |  |  |
| Цементные |  |  |  |  |
| Мозаичные |  |  |  |  |
| Паркетные |  |  |  |  |
| Дощатые |  |  |  |  |
| Линолеумные |  |  |  |  |
| Прочие |  |  |  |  |

- V Площадь ограждающих конструкций

- 1 Площадь стен за вычетам площади проемов (по наружному обводу коробок) _______ м2

- 2 Общая площадь остекления проемов стен и фонарей ___________________________ м2

- 3 Количество и площадь ворот, всего ______________ шт. ________________________ м2

- В том числе: автоматических _____________________ шт. ________________________ м2

железнодорожных ______________________________ шт. ________________________ м2

- 4 Количество и площадь дверей, всего _____________ шт. ________________________ м2

- В том числе: наружных __________________________ шт. ________________________ м2

Внутренних ____________________________________ шт. ________________________ м2

- 5 Площадь кровли, всего _____________________________________________________м2

- В том числе: мягкой _________________________________________________________м2

асбошиферной ______________________________________________________________м2

из кровельной стали _________________________________________________________м2

асфальтовой ________________________________________________________________м2

черепичной _________________________________________________________________м2

мастичной __________________________________________________________________м2

- Примечание: площадь кровли определяется по действительной длине скатов с учетом свесов.

- 6 Площадь перегородок, всего ________________________________________________ м2

- В том числе: металлических __________________________________________________ м2

кирпичных, шлакобетонных и железобетонных __________________________________ м2

- 7 Вес металлических конструкций покрытия, всего ________________________________т

- В том числе: прогонов ________________________________________________________т

ферм _______________________________________________________________________ т

связей ______________________________________________________________________ т

подстропильных ферм _________________________________________________________т

подкрановых балок ___________________________________________________________ т

прочих конструкций (ригели рам и др.) __________________________________________ т

- 8 Колонны (для металла - в тоннах, для остальных - развернутая поверхность, м2) _______

- В том числе: металлические (со связями) ________________________________________ т

Прочие ___________________________________________________________________ м2

9 Развернутая поверхность ограждающих конструкций покрытия (за вычетом площади проемов), всего _______________________________________________________________ м2

- В том числе: железобетонного ________________________________________________м2

металлического ____________________________________________________________ м2

деревянного _______________________________________________________________ м2

VI Проектные данные о допустимых эксплуатационных нагрузках на основные несущие конструкции здания

- 1 Нагрузки на фермы, балки покрытий, плиты перекрытий _____________________ тс/м2

2 Нагрузки на пол одноэтажных частей зданий _______________________________ тс/м2

Примечание - при отсутствии проектных данных о величинах допустимых эксплуатационных нагрузок последние должны быть определены расчетом.

VII Данные о геологическом строении основания в пределах здания (по материалам изысканий)

- 1 Характеристика геологического строения основания ______________________________

- 2 Несущая способность грунта в основании фундаментов ___________________________

- 3 Глубина заложения фундаментов ______________________________________________

4 Прилагаются: планы-схемы расположения геологических выработок вокруг здания или вблизи него, выполненных до начала эксплуатации, с указанием линии разрезов и приложением геологических разрезов; планы-схемы дополнительных геологических выработок, произведенных в процессе дальнейшей эксплуатации, с приложением геологических разрезов; планы фундаментов здания (с продольным и поперечным разрезами).

VIII Данные о подземных водах в зоне расположения здания (п.п. 1, 2 и 3 по материалам изысканий)

- 1 Характер подземных вод, глубина их залегания и изменения уровня в зоне здания _____

2 Химический состав грунтовых вод и степень их агрессивности по отношению к бетону _________________________________________________________________________

3 Планы-схемы расположения гидрогеологических наблюдательных скважин и гидроизогипс составляются для всей территории про площадки.

- IX Обследования технического состояния.

- Регистрация документации по инженерным обследованиям производственных зданий

| Номер п.п. | Наименование работ | Наименование организации исполнителя работ | Номер и дата заключения договора | Стоимость работ по договору, руб. | Краткое изложение результатов обследований | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

X Сведения о капитальных ремонтах, реконструкциях, модернизациях и расширениях здания

| № п.п. | Наименование объекта (конструкций) и характеристика работ | Места расположения (помещение, ось, ряд, отметка), в границах которых выполнены работы | Сметная стоимость законченных работ, тыс. руб. | Организация по проектированию и исполнению работ | Дата исполнения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Начало | Оконча ние |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

- XI Регистрация ответственных за ведение паспорта на производственное здание

| Номер п.п. | Фамилия, имя и отчество, должность | Дата и номер распоряжения о назначении ответственного | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |

- Ведущий инженер ДТО и РОЭХ                          Ю.Р. Арзиани