|  | УТВЕРЖДАЮ: Заместитель генерального директора по реализации и развитию услуг ____________ Ю.А.Кукарин «___»____________ 2021 г. |
| --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на проведение закупки на право заключения рамочного договора поставки пункта коммерческого учета электроэнергии для нового технического присоединения

# г. Кызыл 2021 г.

Покупатель намерен приобрести продукцию (Товар) в ассортименте и по ценам указанным в Приложении №1.

## 1. Объект, условия, срок, цена  поставки Продукции (Товара).

  - Объект поставки:

|  | Адрес |
| --- | --- |
| АО «Тываэнерго» | Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Колхозная, 2а |

  - Условия поставки

Продукция (товар) поставляется транспортом Поставщика до склада Покупателя. Поставка продукции (товара) должна осуществляться, как правило, с завода-изготовителя или его дилеров. Транспортирование продукции (товара) должно осуществляться в упаковке, исключающей механическое повреждение, в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.

Стоимость поставляемой Продукции (Товара) включает все затраты, связанные со стоимостью тары, упаковки и страховых взносов, погрузкой, доставкой, заготовительско-складскими услугами, налогами, сборами, платежами, а также таможенными пошлинами, расходами на таможенное оформление и декларирование Продукции (Товара) (для импортной Продукции (Товара)) и другими обязательными отчислениями, которые производятся Поставщиком в соответствии с установленным законодательством Российской Федерации порядком, а также иные возможные затраты.

  - Срок поставки

Срок поставки, объект поставки, ассортимент и количество Продукции (Товара) указывается в заявках Покупателя на поставку Продукции (Товара). Заявка на поставку Продукции (Товара) (Приложение №2) подается не позднее, чем за 40 (сорок) календарных дней до планируемого срока поставки.

Договор поставки заключается сроком до 31.12.2021 г.

  - Предельная цена поставки

| 1 087 350,00 | руб., без НДС |
| --- | --- |
| 1 304 820,00 | руб., с НДС |

1.5 Ориентировочный объем и перечень поставки Продукции

Ориентировочный объем и перечень поставки Продукции (товара) на весь период действия договора и единичные расценки указаны в Приложении №1.

Объем всей продукции может изменяться, не выходя за рамки предельной суммы поставки, на протяжении исполнения рамочного договора.

- Общие технические требования

  - Продукция (товар) должна быть новой, ранее не использованной, годом выпуска не ранее 4 квартала 2020 года, приборы учета электроэнергии должны иметь дату поверки не более 6 месяцев на дату поставки.

  - Технические характеристики приборов учета должны соответствовать СТО 34.01-5.1-009-2019 «Приборы учета электроэнергии. Общие технические требования» (за исключением требований к заводу-изготовителю и сервисным центрам).

  - К установке допускается оборудование, включенное в Перечень оборудования, ма-териалов и систем, допущенных к применению на объектах ДЗО Общества в соответствии с Ме-тодикой проведения аттестации оборудования, материалов и систем в электросетевом комплексе, утвержденной Правлением ПАО «Россети», либо допущенное к применению комиссией ДЗО ПАО «Россети» по допуску оборудования, материалов и систем для применения на объектах элек-тросетевого комплекса ДЗО ПАО «Россети» (протокол заседания Правления ОАО «Россети» от 31.03.2014 № 225пр).

  - Типы применяемых компонентов систем учета электроэнергии должны быть утверждены Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии (РОССТАНДАРТ), внесены в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений.

  - Вся сопроводительная документация должна быть составлена на русском языке и передана заказчику вместе с поставляемой продукцией (товаром).

  - Поставляемое оборудование должно быть рассчитано на эксплуатацию в непрерывном режиме круглосуточно в заданных условиях в течение установленного срока службы.

  - Маркировка оборудования должна выполняться на русском языке, должна иметь четкие обозначения. Также указывается изготовитель, номер партии и дата изготовления. Маркировка должна сохраняться весь срок службы поставляемого оборудования.

  - Предлагаемые участником варианты технических параметров и характеристик оборудования и материалов не указанные в ТЗ, согласовываются дополнительно.

  - На видном месте корпуса элементов оборудования системы учета электроэнергии, находящихся в зоне доступа потребителя и заземленных в соответствии с установленными нормативно-техническими требованиями, должны быть размещены морозостойкие (с температурой наклеивания от -30 до +50 °С и температурой эксплуатации от -40 до +70 °С) наклейки с логотипом ПАО «Россети» и нанесенным шрифтом Arial (размером не менее 10 мм) телефоном Единого контакт-центра: 8-800-220-0-220. Требования к логотипу согласовываются дополнительно.

  - Закупаемые ПКУ должны иметь возможность интеграции в существующий информационно-вычислительный комплекс верхнего уровня (ИВК ВУ) «Пирамида-Сети» без применения промежуточного программного обеспечения.

  - ПКУ должен обеспечивать передачу данных по протоколу DLMS/COSEM в спецификации СПОДЭС.

  - ПКУ должен предусматривать монтаж непосредственно на ЛЭП 6-10 кВ, без усиления провода, опор, без установки новых опор и без разъединения ВЛ.

- Требования к информационно-измерительным комплексам

- Типы применяемых приборов учёта электроэнергии должны быть утверждены федеральным органом исполнительной власти по техническому регулированию и метрологии, внесены в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений, должны обеспечивать технические и функциональные возможности. Конструкция элементов приборов учета должна предусматривать установку пломб сетевой организацией.

- По способу установки прибора учета допускается монтаж в щит учета, или на DIN-рейку, или на опору – в соответствии рекомендациями «Типовые технические решения
ПАО «Россети» по организации интеллектуального учета электроэнергии» (Приложение №4). Для отображения показаний и наблюдения за индикатором функционирования, прибор учета электрической энергии должен быть оборудован встроенным дисплеем и/или укомплектован удаленным (выносным) дисплеем. Датчики тока и напряжения должны быть интегрированны в прибор учета. Монтаж прибора производится непосредственно на ВЛ 6(10) кВ.

Комплект поставки ПКУ должен включать:

- прибор учета электроэнергии в комплекте с GSM-модемом; (2 шт.)

- внешний корпус (антивандальное исполнение) (2 шт.)

- адаптер питания

- комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт (паспорт-формуляр), оформленные по ГОСТ 2.601;

- монтажный комплект.

- 1.Герметичный изолированный прокалывающий зажим (6 шт.)

- (Сечение магистрального провода 16-95мм2 ответвительного провода 1,5-10 мм2)

- 2. Ключи (2шт.) для внутреннего шестигранника S2,5 и S4

- 3. Отвертка крестовая Ph1 (1шт.)

- 4. Пломба пластиковая номерная (4 шт.)

- 5. Фольга ДПРХМ 0,15х50 (3 м)

- 6. Смазка силиконовая (5 мл в индивидуальной упаковке)

- 7. Втулки (центрирующие) (6 шт.)

- устройство защиты от перенапряжения УЗПН-6(10) (3 комплекта)

- методику поверки на партию приборов учета (или в качестве подраздела в составе ЭД);

- действующее свидетельство о поверке (или знак поверки в паспорте (паспорте-формуляре));

- сервисное ПО (версия ПО согласно описанию типа на прибор учета),

- транспортная тара.

- 3.1 Общие функциональные возможности.

Для определения требований к приборам учета электроэнергии руководствоваться СТО 34.01-5.1-009-2019 ПАО «Россети» «Приборы учета электроэнергии. Технические требования» (за исключением требований к заводу-изготовителю и сервисным центрам) (Приложение №3).

3.2  Требования к пунктам коммерческого учета 6(10) кВ

Для определения требований к пунктам коммерческого учета 6(10) кВ руководствоваться СТО 34.01-5.1-008-2018 ПАО «Россети» «Пункты коммерческого учета электроэнергии уровнем напряжения 6-20 кВ. Общие технические требования» (Приложение №5)

- Требования к надёжности и безопасности

Комплекс технических средств системы учета с удаленным сбором данных по показателям надежности должны соответствовать требованиям ГОСТ 27883-88 и требованиям технического регламента Таможенного союза ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования».

- Система учета электроэнергии должна удовлетворять требованиям международных и российских нормативных документов по безопасности.

Все элементы системы учета должны быть защищены:

- - от внезапных отключений напряжения питания аппаратуры;

- - от помех и искажений при передаче информации;

- - от влияния отклонений температурных параметров, влажности, электромагнитных полей по условиям работы аппаратуры;

- - от несанкционированного доступа.

- Метрологические и другие требования к оборудованию

Средства измерения входящие в состав системы учета электроэнергии должны иметь:

- свидетельство об утверждении типа средств измерений Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (РОССТАНДАРТ) и описание типа средств измерений при вводе в опытную эксплуатацию;

- паспорта (формуляры) на приборы учета с указанием сроков поверки с датой поверки не более 6 месяцев на дату поставки;

- руководство по монтажу;

- руководство по эксплуатации;

- руководство пользователя (для программного обеспечения).

6. Требования к электромагнитной совместимости

- Устройства системы учета должны удовлетворять требованиям Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств».

7. Требования по эксплуатации, техническому обслуживанию, ремонту и хранению

- оборудование системы учета электроэнергии должно обеспечивать непрерывную работу в пределах срока службы при условии проведения ремонтно-восстановительных работ;

- восстановление работоспособности системы учета электроэнергии должно производиться путем замены неисправных модулей, с последующим ремонтом за счет средств Подрядчика (для гарантийных случаев), вышедших из строя модулей в период гарантийного срока;

- технические средства системы учета электроэнергии должны быть обслуживаемыми устройствами;

- условия хранения технических средств системы учета электроэнергии должны отвечать требованиям ГОСТ 15150-69.

8. Требования к эксплуатационной документации

Эксплуатационная документация на системы учета электроэнергии должна содержать следующую информацию:

- перечень средств измерений в составе информационно-измерительного комплекса с указанием их номинальных параметров и классов точности;

- схема подключения прибора учета электроэнергии и трансформаторов тока;

- паспорта-протоколы;

- паспорта на оборудование системы учета электроэнергии;

- исходные данные;

- руководство пользователя на компоненты, входящие в систему учета;

- технологическая инструкция, определяющая порядок взаимодействия составляющих системы учета элементов, их функциональные особенности, возможности по контролю выполнения каждым элементом системы учета законченной технологической функции;

- инструкция по эксплуатации, определяющая последовательность действий персонала при выводе в проверку и вводе в работу компонентов системы с указанием способов и мест отсоединения цепей, методы и действия персонала по контролю и поддержанию эксплуатационного состояния системы, а также и при выполнении аварийно-восстановительных мероприятий;

- акты выполненных работ по проверке, замене, установке ПУ.

9. Требования к объему документации, предоставляемой участником закупок для оценки предложения по лоту

Участник обязан предоставить следующие документы, подтверждающие соответствие продукции (товара) установленным требованиям:

– документальное подтверждение дилерских прав на поставку предлагаемой продукции (товара) с гарантией предприятия производителя либо других документов, подтверждающих право поставки с сохранением гарантии предприятия производителя;

– сертификаты (декларации) соответствия требованиям ГОСТ Р (ГОСТ или ТУ (с приложением данных ТУ)) и безопасности;

– свидетельства об утверждении типа средств измерений Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии и описание типа средств измерений при вводе в опытную эксплуатацию;

– документальное подтверждение производителем срока службы и гарантии, данное подтверждение допускается предоставлять в рамках подтверждения дилерских либо иных прав на поставку предлагаемой продукции (товара) (для участников-производителей не требуется);

– документация по монтажу, наладке и эксплуатации на русском языке.

# - Заключение об аттестации в ПАО «Россети» (ПАО «ФСК ЕЭС») (полнотекстовый документ);

10. Требования к технической поддержке

При возникновении у персонала Покупателя проблем по интеграции оборудования с ИВК ВУ «Пирамида-Сети», Поставщик обеспечивает удаленное методологическое сопровождение персонала Покупателя по их устранению не позднее 2 (двух) рабочих дней с момента обращения;

При невозможности решения проблем по интеграции оборудования в удаленном режиме Поставщик обеспечивает выезд своих представителей к Покупателю для их решения на месте не позднее 10 (десяти) рабочих дней с момента принятия решения;

Методологическое обеспечение осуществляется Поставщиком в течении 1 (одного) года с момента поставки оборудования.

11. Требования к поставке и приемке продукции (товара)

- Поставка и приемка продукции осуществляется в соответствии с условиями договора.

Приложение №1 к

техническому заданию

Перечень единичных расценок

Приложение в формате Excel

Приложение №2 к

техническому заданию

ЗАЯВКА НА ПОСТАВКУ ТОВАРА

к Договору № _______________ от «____» _________ 202__ года

Поставщик:

Покупатель:

| № п/п | Наименование и тип товара (в соответствии со справочником МТР/Спецификацией) | Марка (номер чертежа) | Ед. изм. |  | Кол-во |  | Цена за ед. без НДС, руб. |  | Сумма без НДС, руб. | НДС |  | Сумма с НДС, руб. |  | Срок поставки товара |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ставка, % | Сумма НДС, руб. |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общая сумма, включая транспортные расходы, с учетом НДС - ______________________________________________рублей ____ копеек (указывается прописью) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 1. Объект поставки: | До склада ___________________________________________________ |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. Грузополучатель: | ____________________________________________________________ | (наименование, адрес, КПП) |  |  |

Приложение №3

к техническому заданию

- СТО 34.01-5.1-009-2019 ПАО «Россети» «Приборы учета электроэнергии. Технические требования» (за исключением требований к заводу-изготовителю и сервисным центрам)

Приложение в формате Word

Приложение №4

к техническому заданию

- Альбом типовых и технических решений и технологических карт по организации ИСУЭ на присоединениях напряжением 0,4кВ и выше

Приложение в формате PDF

Приложение №5

к техническому заданию

- СТО 34.01-5.1-008-2018 ПАО «Россети» «Пункты коммерческого учета электроэнергии уровнем напряжения 6-20 кВ. Общие технические требования»

Приложение в формате Word