| СО ТЗ.0002 | УТВЕРЖДАЮ: Начальник управления корпоративных и технологических автоматизированных систем управления АО «Тываэнерго» _________________ О.А. Мамонтова «___» _____________2022 г. |
| --- | --- |

Техническое задание

на приобретение серверного оборудования для нужд

АО «Тываэнерго»

- Наименование закупаемой продукции

Приобретение серверного оборудования с целью обеспечения инсталляции и хранения баз данных Общества АО «Тываэнерго», в том числе их архивацию (резервное копирование) (далее – Товар).

- Заказчик

АО «Тываэнерго» (далее – Заказчик). Адрес местонахождения: 667004 Россия, Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Колхозная, д. 2, Центральный склад АО «Тываэнерго»

- Цели и задачи

Товар приобретается с целью инсталляции баз данных платформы фирмы                  1С: Предприятие и других баз данных, а также для процессов их архивации (резервного копирования) в АО "Тываэнерго".

- Общие требования к закупаемому Товару

  - Товар должен соответствовать требованиям технического регламента Таможенного союза ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования» утв. Решением КТС от 16.08.2011 г. №768 и требованиям технического регламента Таможенного союза ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств» утв. Решением КТС от 09.12.2011 г. №879.

  - Товар должен соответствовать требованиям технического регламента Таможенного союза ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования» утв. Решением КТС от 16.08.2011 г. №768 и требованиям технического регламента Таможенного союза ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств» утв. Решением КТС от 09.12.2011 г. №879.

  - Товар должен быть новым (не был в употреблении, не прошел ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств), не обременен правами третьих лиц, в споре и под арестом не состоять, быть произведенным на территории РФ, ввезен на территорию РФ с соблюдением всех установленных законодательством РФ правил (для импортированных товаров, в случае отсутствия отечественных произведенных аналогов), с соблюдением всех установленных законодательством РФ правил (для импортированных товаров). Товар должен быть произведен не ранее 2022 года выпуска.

  - Упаковка, маркировка, временная антикоррозионная защита, условия транспортирования, в том числе требования к выбору вида транспортных средств, условия и сроки хранения всех устройств, запасных частей, расходных материалов и документации должны соответствовать требованиям, указанным в технических условиях изготовителя изделия, требованиям ГОСТ 23216-78 и др. нормативно-технической документации. Порядок отгрузки, специальные требования к таре и упаковке должны быть определены в договоре на поставку продукции.

- Требования к закупаемой Товару (технические и иные характеристики)

  - Ассортимент, технические характеристики Товара

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Сервер SL 6208/2*Xeon G6230R/8*32GB RDIMM/2*960GB SSD/4*6TB HDD/2*SFP+ 10G/2*1200W/W36, в составе: |  |
| CPU Intel Xeon Gold 6230R (2.1GHz/35.75Mb/26cores) FC-LGA3647 ОЕМ, TDP 150W, up to 1Tb DDR4-2933 (CD8069504448800SRGZA) | 2 |
| Пассивный кулер SuperMicro SNK-P0068PS 2U LGA3647-0, Rear, для процессоров с TDP до 205Вт | 2 |
| Оперативная память Micron DDR4 RDIMM 32GB 2Rx8 2933 MHz ECC Registered MTA18ASF4G72PDZ-2G9 | 8 |
| Жесткий диск Toshiba SATA-III 6Tb MG08ADA600E Enterprise Capacity (7200rpm) 256Mb 3.5" | 4 |
| Твердотельный накопит Samsung Enterprise SSD, 2.5"(SFF), PM1643a, 960GB, SAS, 12Gb/s, R2100/W1000Mb/s, IOPS(R4K) 380K/40K, MTBF 2M, 1 DWPD, OEM, 5 yea | 2 |
| MegaRAID SAS 9361-8i SGL (8-Port Int, 12Gb/s SATA+SAS, PCIe 3.0, 2GB DDRIII, MegaRAID SAS 9361-8i, Quick Installation Guide, LP Bracket) | 1 |
| Модуль резервного сохранения данных контроллера Broadcom LSICVM02 (LSI00418 / 05-25444-00) Cache Vault для моделей 9361-4i, 9361-8i(1G,2G), 9380-8e, 9380-4i4e | 1 |
| Кабель ACD-SFF8643-SATASB-08M INT SFF8643-to-4*SATA+SB (HDmSAS -to- 4*SATA+SideBand internal cable) 75cm | 1 |
| Сетевой адаптер PCIE 10GB FIBER 2SFP+ LREC9812BF-2SFP+ LR-LINK | 1 |
| Трансивер 10GE 300M SFP+ LRXP8510-X3ATL LR-LINK | 2 |
| Корпус RC 6208-PB35-1200HS 2U/8x3.5(2.5)HS/3 fans/6xlow profile/1200WHS 1+1/RAIL | 1 |
| Материнская плата Softline R-BD-SclRM16.EA.v6 SL / Dual LGA3647 / C621 16xDIMM/ C621 RAID 0/1/5/10/ 2x1GbE/ 4xPCIex16, 2xPCIex8/ M.2 PCI-E x4 /M.2 SATA /E-ATX | 1 |
| LSI BBU-Bracket-05 (Скоба для установки LSI BBU и модулей CacheVault в PCI слот) | 1 |
| гарантия 36 месяцев | 1 |

  - Требования к техническим характеристикам Товара).

    - Дополнительные требования, предъявляемые к товару Сервер SL 6208/2*Xeon G6230R/8*32GB RDIMM/2*960GB SSD/4*6TB HDD/2*SFP+ 10G/2*1200W/W36, в составе:

Сервер должен соответствовать следующим техническим требованиям:

Конструктивные особенности

Корпус, обеспечивающий установку внутрь всех необходимых компонентов, должен размещаться в стандартном шкафу 19 дюймов и занимать не более трех монтажных единиц в серверном шкафу.

Сервер должен иметь кнопку-индикатор включения и выключения сервера, размещенную на передней и задней панели сервера, а также кнопку-индикатор идентификации (UID), размещенную на передней и задней панели сервера.

Сервер должен иметь конструктивную возможность подключения датчика вскрытия крышки корпуса.

Сервер должен иметь рельсы для монтажа в стандартный серверный шкаф. Рельсы должны обеспечивать возможность крепления направляющих для укладки кабеля.

Вычислительная подсистема

Сервер должен поддерживать возможность установки до 2 (двух) процессоров.

Сервер должен иметь 2 установленных процессора, каждый процессор должен иметь количество ядер не менее 26 и количество потоков не менее 52, при базовой частоте не ниже 2,1 ГГц, объемом кэш памяти не менее 35 МБ и расчетной тепловой мощностью не более 150 Ватт.

Подсистема памяти

Подсистема быстродействующей памяти должна иметь не менее 12 разъемов для установки DIMM модулей памяти.

Сервер должен поддерживать установку памяти DDR4 с рабочей частотой модулей не ниже 3200 МГц и поддержкой коррекции однобитовых ошибок и обнаружения двухбитовых;

Все установленные модули памяти должны быть одного типа.

Сервер должен поддерживать установку модулей памяти максимальным объемом не менее 256 Гбайт.

Подсистема памяти должна иметь функции обеспечения отказоустойчивости, такие как зеркалирование, механизмы обработки отказа запоминающей ячейки на уровне банка и ранга памяти (ADDDC), а также коррекцию ошибок ECC.

Общий объем установленной в сервер памяти DDR4 должен быть не менее 128 ГБ при рабочей частоте модулей не ниже 2933 МГц.

Подсистема быстродействующей памяти должна поддерживать установку энергонезависимых модулей в разъёмы для установки DIMM модулей.

Подсистема хранения

Подсистема хранения должна включать не менее 8 отсеков для установки накопителей формата до 3.5 дюйма с интерфейсом SAS/SATA с возможностью совместной установки накопителей обоих типов.

Подсистема хранения должна предусматривать возможность установки на выбор аппаратного контроллера SAS/SATA HBA и аппаратного RAID-контроллера. Контроллеры должны поддерживать подключение не менее 16 дисков SAS 12 Гбит/с с экспандером. RAID-контроллер должен иметь активированную поддержку уровней RAID 10, 5, 6 и 10, 50, 60, а также объем энергонезависимой кэш-памяти не менее 2 ГБ. Кэш-память RAID-контроллера должна быть защищена от потери данных в результате отключения электропитания с помощью суперконденсаторного модуля.

В сервере должен быть установлен аппаратный RAID-контроллер с объёмом кэш-памяти 2 ГБ, к которому должны быть подключены 2 накопителя формата 3.5 дюйма, каждый из которых имеет интерфейс SATA 3, объём 0,96 ТБ, DWPD 1.9, а также 4 жестких диска формата 3.5 дюйма, каждый из которых имеет интерфейс SATA 3, объём 6ТБ, скорость вращения 7200 об\мин.

Конструкция сервера должна обеспечивать возможность увеличения производительности и объема подсистемы хранения посредством установки до 2 (двух) накопителей SATA/SAS формата 2.5 дюйма без необходимости приобретения дополнительного оборудования, с последующим функционированием накопителей c интерфейсами SATA и SAS в рамках одной объединительной платы в произвольном соотношении.

В сервере должна быть обеспечена возможность дополнительной установки 1шт накопителей M.2 SATA 6 Гбит/с объёмом не менее 240 ГБ каждый DWPD 1.

Возможности расширения

Сервер должен иметь возможность установки не менее 5 карт расширения PCIe 3.0 x8 и 1 карты расширения PCIe 3.0 x16 без необходимости добавления дополнительных компонентов. При использовании дополнительных компонентов сервер должен иметь возможность установки не менее 5 карт PCIe 3.0 x8 и 2 карт PCIe 3.0 x16.

Набор внешних интерфейсов

Сервер должен иметь не менее 2 портов Ethernet SFP+ с максимальной скоростью передачи данных не менее 10 Гбит/с c поддержкой установки приемопередатчиков 10GBASE-SR/LR, 10GBASE-T, 1000BASE-T, 1000BASE-SX/LX. В комплекте должно быть 2 шт Intel 10GBASE-SR, SFP+/LC, 850нм, 300м

Сервер должен иметь не менее 3 интегрированных портов Ethernet 1000BASE-T на задней панели, включая один выделенный для доступа к хосту, один выделенный для доступа к модулю управления и мониторинга, и один совмещённый для доступа к хосту и модулю управления и мониторинга.

Сервер должен иметь не менее 2 интегрированных портов USB, размещенных на материнской плате, не менее 2 портов USB на задней панели, не менее 1 выделенного сервисного порта USB, и не менее 1 разъёма для установки накопителя формата MicroSD на материнской плате.

Сервер должен иметь не менее 1 разъёма D-SUB для подключения монитора на задней панели сервера.

Сервер должен иметь не менее 2 портов Ethernet 1000BASE-T для организации сети доступа.

Подсистема охлаждения

Подсистема охлаждения должна иметь не менее 3 резервируемых модулей охлаждения с «горячей» заменой. Модули охлаждения должны иметь резервирование уровня N+1.

Подсистема электропитания

Подсистема электропитания должна состоять не менее чем из двух модулей питания с «горячей» заменой. Модули питания должны иметь сертификацию не хуже 80 PLUS Gold (92%).

Подсистема электропитания должна поддерживать схемы электропитания с отказоустойчивостью (1+1) и без избыточности (1+0, 2+0).

Все блоки питания должны быть одного производителя и одной модели.

Блоки питания должны располагаться в тыльной части корпуса, иметь собственную встроенную систему охлаждения.

Блоки питания должны функционировать при подключении к однофазной электрической сети переменного тока частотой 50 Гц и диапазоном напряжений от 200 до 240 В.

В сервере должны быть установлены не менее 2 блоков питания мощностью 1200 Вт с питанием от сети переменного тока с номинальным напряжением 220 В.

Сервер должен быть оснащён кабелями питания С13-С14 длиной не менее 3 метров для подключения к питающей сети переменного тока с номинальным напряжением 220 В.

Управление и мониторинг

Сервер должен иметь аппаратный модуль удаленного управления и мониторинга на базе программного обеспечения с открытым исходным кодом с возможностью реализаций следующих функций:

- удаленная перезагрузка, включение/выключение сервера;

- удаленная установка операционной системы;

- поддержка многопользовательского режима;

- виртуальная, независимая от операционной системы, текстовая и графическая консоль (Virtual KVM);

- поддержка графического интерфейса и управления посредством интерфейса командной строки;

- возможность удаленного обновления микрокода модуля управления.

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Форм-фактор | 2U |
| Установка в стандартный 19-дюймовый шкаф | Соответствует |
| Установочный комплект | Рельсы полного выдвижения опциональная направляющая для укладки кабелей |
| Электропитание | 1+1 CRPS Platinum до 1200 Вт |
| Охлаждение | (2+1) × 80 мм с горячей заменой |
| Климатические и физические показатели | 10…+35 °C при относительной влажности от 20% до 80% (ASHRAE A2) 815 мм × 448 мм × 132,5 мм, до 50 кг, до 2000 Вт |
| Интерфейсы | Порты и разъёмы 2 × 1/10Gbe SFP+ сзади 3 × 1Gbe RJ-45 (1 mgmt / 2 Network) 2 × host USB 3.0 сзади 2 × host USB 2.0 внутри 1 × VGA сзади |
| Управление | ПО на основе OpenBMC Поддержка доступа через IPMI 2.0, REST, WebUI, CLI, Redfish |
| Поддержка Системного ПО И ОС | Red Hat: RHEL 7.8+, 8+, RHV 4.4+, OpenStack Platform 16.1+, Gluster Storage 3.0+ Citrix 8.2 LTSR REDOS 7.2, 7.3 Astra Linux 1.6 Смоленск / 1.6 Брест SUSE 15.0 (S220), 15 SP2 (S320) Windows Server 2019 x64 СКАЛА-Р Canonical Ubuntu 16.04.x LTS, 18.04.x LTS |
| Возможности расширения и поддержка ускорителей | 2 × PCIe Gen3 x8 FHHL (1 выделенный для RAID-контроллера), 4 × PCIe Gen3 x16 FHFL |
| Вычислительная мощность | До 2 × Intel Xeon Scalable v2, TDP до 205 Вт |
| Память | 12 × DDR4-2933/2666/2400/2133 RDIMM ECC / LRDIMM ECC/ DCPMM ECC 1 модуль памяти на канал |
| Накопители для загрузки ОС | 1 × M.2 SATA SSD |
| Поддержка RAID | Кэш-память до 8 GB, уровни RAID 0/1/5/6/10/50/60 Cуперконденсатор для защиты содержимого кэш-памяти при отключении питания |
| Локальное хранение данных | 8 отсеков для LFF SAS/SATA накопителей с горячей заменой, максимальная ёмкость 200 ТБ до 2 отсеков для SFF SATA/SAS накопителей (SATA — с горячей заменой) |
| Гарантия и поддержка | 36 месяцев |

Сервис и документация

На сервер должна распространяться гарантия не менее 3 лет, с возможным временем обращения 9х5 в рабочие дни. Производитель должен предоставлять для сервера паспорт и руководство по эксплуатации на русском языке.

Одновременно с передачей оборудования передаются относящаяся к нему техническая документация, сертификаты соответствия, документы, подтверждающие гарантийные обязательства.

- Требования к объему документации, предоставляемой участником закупок для оценки предложения по лоту

Участник обязан предоставить следующие документы, подтверждающие соответствие продукции установленным требованиям:

– документальное подтверждение дилерских прав на поставку предлагаемой продукции гарантией предприятия производителя срока службы и гарантии;

– документальное подтверждение производителем срока службы и гарантии;

– заполненную таблицу соответствия поставляемой продукции установленным требованиям, указанную в приложении 2 к ТЗ (в таблице участником закупки заполняется графа предлагаемые технические характеристики, изменение и удаление участником, установленных в приложении 2 требований, не допускается).

Предлагаемые к поставке материалы, изделия, конструкций и оборудование, должны соответствовать требованиям приложения 2 к настоящему ТЗ и действующим в РФ нормативным документам.

В случае полного соответствия предлагаемой продукции указанным требованиям достаточно предоставить приложение, заверенное подписью и печатью участника закупки (без заполнения столбца таблицы).

Предлагаемые участником варианты технических параметров и характеристик оборудования и материалов, не указанные в ТЗ, согласовываются дополнительно.

- Гарантийные обязательства

Срок гарантии Товара должен составлять не менее 36 месяцев или больше, если это предусмотрено производителем. Время начала исчисления гарантийного срока – с момента приемки продукции Заказчиком (подтверждается гарантийным письмом от Участника).

Участник должен за свой счет и сроки, согласованные с заказчиком, устранять любые дефекты в поставляемой продукции, выявленные в течение гарантийного срока.

- Сроки поставки Товара

В течение 90 календарных дней с момента подписания договора.

- Правила приемки продукции

Вся поставляемая продукция проходит входной контроль, осуществляемый представителями АО «Тываэнерго» при получении на склад.

Приемка продукции по качеству производится в соответствии законодательством Российской Федерации (ст.513 ГК РФ) и условиям настоящего Договора.

Приемка продукции по количеству производится в соответствии законодательством Российской Федерации (ст.513 ГК РФ) и условиям настоящего Договора.

При приемке продукции осуществляется:

– внешний осмотр тары и упаковки:

– проверку соответствия количества отгруженных и поступивших поставочных мест;

– проверку соответствия содержимого упаковочным листам и характеристикам, указанным в товаросопроводительной документации.

| № п/п | Дата | Должность | Подпись | Ф.И.О. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Начальник отдела бизнес-приложений УКиТАСУ АО «Тываэнерго» |  | Минин В.В. |

Приложение 1

к техническому заданию

Перечень и объемы поставки

(прилагается в файле формата Microsoft Excel – «Приложение 1 к ТЗ»)

Приложение 2

к техническому заданию

| № п/п | Технические характеристики (наименование параметра) | Количество | Производитель |
| --- | --- | --- | --- |
| Сервер SL 6208/2*Xeon G6230R/8*32GB RDIMM/2*960GB SSD/4*6TB HDD/2*SFP+ 10G/2*1200W/W36, в составе: |  | 1 |  |
| 1 | CPU Intel Xeon Gold 6230R (2.1GHz/35.75Mb/26cores) FC-LGA3647 ОЕМ, TDP 150W, up to 1Tb DDR4-2933 (CD8069504448800SRGZA) | 2 | Softline Computers |
| 2 | Пассивный кулер SuperMicro SNK-P0068PS 2U LGA3647-0, Rear, для процессоров с TDP до 205Вт | 2 | Softline Computers |
| 3 | Оперативная память Micron DDR4 RDIMM 32GB 2Rx8 2933 MHz ECC Registered MTA18ASF4G72PDZ-2G9 | 8 | Softline Computers |
| 4 | Жесткий диск Toshiba SATA-III 6Tb MG08ADA600E Enterprise Capacity (7200rpm) 256Mb 3.5" | 4 | Softline Computers |
| 5 | Твердотельный накопит Samsung Enterprise SSD, 2.5"(SFF), PM1643a, 960GB, SAS, 12Gb/s, R2100/W1000Mb/s, IOPS(R4K) 380K/40K, MTBF 2M, 1 DWPD, OEM, 5 yea | 2 | Softline Computers |
| 6 | MegaRAID SAS 9361-8i SGL (8-Port Int, 12Gb/s SATA+SAS, PCIe 3.0, 2GB DDRIII, MegaRAID SAS 9361-8i, Quick Installation Guide, LP Bracket) | 1 | Softline Computers |
| 7 | Модуль резервного сохранения данных контроллера Broadcom LSICVM02 (LSI00418 / 05-25444-00) Cache Vault для моделей 9361-4i, 9361-8i(1G,2G), 9380-8e, 9380-4i4e | 1 | Softline Computers |
| 8 | Кабель ACD-SFF8643-SATASB-08M INT SFF8643-to-4*SATA+SB (HDmSAS -to- 4*SATA+SideBand internal cable) 75cm | 1 | Softline Computers |
| 9 | Сетевой адаптер PCIE 10GB FIBER 2SFP+ LREC9812BF-2SFP+ LR-LINK | 1 | Softline Computers |
| 10 | Трансивер 10GE 300M SFP+ LRXP8510-X3ATL LR-LINK | 2 | Softline Computers |
| 11 | Корпус RC 6208-PB35-1200HS 2U/8x3.5(2.5)HS/3 fans/6xlow profile/1200WHS 1+1/RAIL | 1 | Softline Computers |
| 12 | Материнская плата Softline R-BD-SclRM16.EA.v6 SL / Dual LGA3647 / C621 16xDIMM/ C621 RAID 0/1/5/10/ 2x1GbE/ 4xPCIex16, 2xPCIex8/ M.2 PCI-E x4 /M.2 SATA /E-ATX | 1 | Softline Computers |
| 13 | LSI BBU-Bracket-05 (Скоба для установки LSI BBU и модулей CacheVault в PCI слот) | 1 | Softline Computers |
| 14 | гарантия 36 месяцев | 1 |  |

Краткая характеристика и комплектация продукции