Приложение № 4 к договору подряда №__________

от «__»_________________202__ г.

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

# НА ЗАКУПКУ

# на проведение комплекса кадастровых работ по установлению границ охранных зон объектов электросетевого хозяйства АО «Тываэнерго»

# 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

# 1.1. Описание, краткая характеристика объекта:

# Внесение сведений о границах охранных зон объектов электросетевого хозяйства в ЕГРН на объекты АО «Тываэнерго» в полном объеме

# - ВЛ-35 кВ  - 2шт. протяженностью 15,926 км;

# - ВЛ 10 кВ 112 шт. протяженностью 90,2605 км;

# - ВЛ-0,4 кВ  - 105 шт.протяженностью 34,406 км.

# - ТП 10/0,4 кВ – 140 шт.

# - ПС-35 кВ – 2 шт.

# 1.2. Местоположение объекта: Республика Тыва г. Кызыл, г. Шагонар, г. Туран, пгт. Каа-Хем, Пий-Хемский, Кызылский, Дзун-Хемчикский, Барун-Хемчикский, Улуг-Хемский, Овюрский, Чеди-Хольский, Тес-Хемский, Сут-Хольский, Тандинский, Каа-Хемский, Бай-Тайгинский кожууны.

# 1.3. Срок оказания услуг:

# Дата начала оказания услуг –  по мере выполнения работ по  технической инвентаризации.

# Дата окончания оказания услуг по Договору - 30.11.2023 г.

# 2. ОСНОВАНИЕ РАБОТ:

# 2.1. Договор подряда от ______  № _______;

# 2.2. Земельный кодекс РФ.

# 2.3. Постановление Правительства РФ от 24.02.2009г. №160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»

3. НАИМЕНОВАНИЕ И АДРЕС ЗАКАЗЧИКА:

Российская Федерация, Республика Тыва, 667001, г. Кызыл, ул. Рабочая,4 .тел. 9-85-00

4. НАИМЕНОВАНИЕ И АДРЕС ПОДРЯДЧИКА:

Российская Федерация, …………………………

5. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РАБОТ:

Формирование границ охранных зон под занимаемыми объектами с целью внесения сведений об этих зонах в ЕГРН

6. ОБЪЕМ РАБОТ:

6.1. Объем работ приведен в приложении 1 к настоящему техническому заданию.

6.2. Планируемая (предельная) стоимость оказанных услуг – 5 148 686 (Пять миллионов сто сорок восемь тысяч шестьсот восемьдесят шесть) рублей 40 копеек  (без НДС)

7. ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ УСЛУГ:

7.1. При выполнении услуг руководствоваться действующим законодательством, следующими нормативно – техническими документами:

- Гражданский кодекс РФ;

- Земельный кодекс РФ;

- Федеральный закон от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости»;

- Федеральный закон от 18.06.2001 г. №78-ФЗ «О землеустройстве»;

- Федеральный закон от 13.07.2015 г. № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости»;

- Приказ Ростехнадзора от 17.01.2013 N 9 "Об утверждении Порядка согласования Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору границ охранных зон в отношении объектов электросетевого хозяйства";

- Приказ Минэкономразвития РФ от 24.11.2008 № 412 «Об утверждении формы межевого плана и требований к его подготовке, примерной формы извещения о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельных участков»;

- Приказ Минэкономразвития РФ от 30.09.2011 № 529 "Об утверждении форм заявлений о государственном кадастровом учете недвижимого имущества";

- Постановление Правительства Российской Федерации от 30.07.2009 г. № 621 «Об утверждении формы карты (плана) объекта землеустройства и требований к ее составлению»;

- Постановление Правительства РФ от 20.08.2009 № 688 «Об утверждении правил установления на местности границ объектов землеустройства»;

- Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»;

- Постановление Правительства РФ от 11.07.2002 № 514 «Об утверждении положения о согласовании и утверждении землеустроительной документации, создании и ведении государственного фонда данных, полученных в результате проведения землеустройства»;

- Постановление Правительства РФ от 28.07.2000 № 568 «Об установлении единых государственных систем координат»;

- Постановление Правительства РФ от 03.03.2007 №139 «Об утверждении Правил установления местных систем координат»;

- Постановление Правительства РФ от 26.08.2013 №736 "О некоторых вопросах установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства";

- Инструкция по топографической съемке (Недра 1985);

- Иные нормативно-правовые акты, регулирующие вопросы проведения работ по установлению охранных зон объектов ЭСХ.

7.2. Выполнение геодезических и картографических работ в местной системе координат.

7.3. Порядок предоставления услуг.

7.3.1. Подготовительные работы – 1 этап работ:

- проведение мероприятий по сбору сведений во внешних органах и организациях о земельных участках, сведений о правообладателях смежных земельных участков, сведений о правах на земельные участки, на объекты недвижимого имущества, расположенные на земельных участках, сведений государственного кадастра недвижимости на район работ, каталогов (списков) координат пунктов государственной геодезической сети (ГГС), опорной межевой сети (ОМС), картографической основы, информации о принадлежности земельных участков к той или иной категории земель и иных документов, необходимых для проведения кадастровых работ в отношении земельных участков под объектами ЭСХ;

- проведение анализа, имеющегося планово-картографического материала, геодезических данных, ранее выполненной топографической съемки (в случае наличия), дополнительной технической документации на объекты ЭСХ;

- определение границ объекта землеустройства на местности;

7.3.2. Геодезические работы и картографические работы. Топографическая съемка – 2 этап работ:

- осуществление геодезической, топографической (исполнительной) съемки земельных участков под объектами ЭСХ с соблюдением действующих в данный период правил, норм и инструкций, выполняется инструментальным способом с использованием электронных тахометров, геодезических приборов спутниковой навигации, позволяющим соблюсти нормативную точность межевания объектов землеустройства;

- установление границ земельных участков на местности с учетом применяемых требований для объектов электросетевого хозяйства.

7.3.3. Согласование с РЭС схем прохождения линейных объектов (обзорной схемы), схемы расположения (местоположения) площадных объектов – 3 этап работ:

- составление, согласование схем расположения объектов (по результатам подготовительных и геодезических работ, с использованием программных средств). Формирование информации в виде схем по объектам ЭСХ в соответствии с фактическими границами на объекты ЭСХ с существующей кадастровой информацией и технической документации.

7.3.4. Составление текстового и графического описания местоположения границ охранных зон объектов ЭСХ для внесения сведений о границах охранной зоны в ЕГРН – 4 , 5, 6 этапы работ:

- изготовление текстового и графического описания местоположения границ охранных зон объектов ЭСХ, перечень координат характерных точек границ таких зон (или иных документов в соответствии с требованиями действующего законодательства для внесения сведений о границах охранной зоны в ЕГРН).

- утверждение текстового и графического описания местоположения границ охранных зон объектов ЭСХ, перечня координат характерных точек границ таких зон (или иных документов, в соответствии с требованиями действующего законодательства для внесения сведений о границах охранной зоны в ЕГРН) с Заказчиком, а также в предусмотренном законом порядке, в том числе с территориальным органом Ростехнадзора (в случае требований действующего законодательства).

- направление в территориальный орган Ростехнадзора текстового и графического описания местоположения границ охранной зоны, перечня координат характерных точек этих границ или иных документов в соответствии с требованиями действующего законодательства с приложением документа, воспроизводящего сведения, содержащиеся в решении о согласовании границ охранной зоны для последующего обращения территориального органа Ростехнадзора  в орган, осуществляющий государственный кадастровый учет(при необходимости);

- получение решения территориального органа Ростехнадзора о согласовании охранных зон (при необходимости).

7.3.5. Внесение сведений о границах охранных зон объектов ЭСХ в ЕГРН – 7 этап работ:

- предоставление в орган, осуществляющий государственный кадастровый учет или иной уполномоченный орган власти, орган местного самоуправления в соответствии с действующим законодательством  текстового и графического описания местоположения границ охранной зоны, перечня координат характерных точек этих границ или иных документов в соответствии с требованиями действующего законодательства для внесения (уточнения) сведений об охранных зонах объектов электросетевого хозяйства в ЕГРН.

8.           Исходные данные для предоставления услуг

  - Правоудостоверяющие документы на объекты ЭСХ (свидетельства), в случае их наличия, документ о балансовой принадлежности объекта (при необходимости);

  - Иные правоустанавливающие документы (в случае наличия);

  - Для предоставления услуг и представления интересов Заказчика оформляется нотариальная доверенность. Расходы на оформление доверенности возложены на Подрядчика.

- Материалы, предоставляемые Заказчику (конечная продукция)

Подрядчик, по окончанию предоставления услуг передает Заказчику следующую документацию и данные в электронном формате:

  - По подготовительным работам: Информационный отчет;

9.2.	По Геодезическим и картографическим работам: Технический отчет по полевым (геодезическим) работам, включающий в себя перечень координат центров опор в местной системе координат (формат MapInfo) в электронном виде и WGS 84 (World Geodetic System 1984), формат - десятичные доли градуса (6 знаков), в электронном виде в формате Excel и на бумажном носителе, в 1 экз.;

9.3.	По согласованию схем прохождения трассы ВЛ (обзорная схема): Обзорный план земельных участков с указанием схем расположения линий электропередач, нанесенных на растровое изображение (план) Республики Тыва, согласованных с Заказчиком, на бумажном носителе в 1 экз;

9.4.	По подготовке текстового и графического описания местоположения границ охранной зоны объектов электросетевого хозяйства, перечня координат характерных точек границ этой зоны для последующего внесения сведений о границах охранной зоны в государственный кадастр недвижимости: Текстовое и графическое описание местоположения границ, перечень координат характерных точек этих границ или иные документы в соответствии с требованиями действующего законодательства для последующего внесения сведений о границах охранной зоны в ЕГРН, согласованные в установленном порядке на бумажном носителе в 1 экз., в электронном виде в требуемом действующим законодательством формате, формате XML и *pdf, и документ, подтверждающий факт согласования охранной зоны объектов электросетевого хозяйства с территориальными органами Ростехнадзора на бумажном носителе в 1 экз. (в случае необходимости);

9.5.	По внесению сведений о границах охранных зон объектов электросетевого хозяйства в ЕГРН: Документ, подтверждающий факт внесения сведений об охранных зонах объектов электросетевого хозяйства в ЕГРН (Уведомление о внесении сведений в ЕГРН) на бумажном носителе в 1 экз.

10. Требования к безопасности предоставляемых услуг:

10.1. Персонал Подрядчика, предоставляющего услуги должен быть обучен выполняемой работе, и иметь квалификационные удостоверения и удостоверения о проверке знаний по охране труда. Подрядчик сам несет ответственность за технику безопасности, самостоятельно осуществляет страхование от несчастных случаев.

10.2.Подрядчик сам расследует и учитывает несчастные случаи, происшедшие на объектах Заказчика, поставив в известность Заказчика. При групповых и смертельных несчастных случаях Подрядчик сам направляет сообщения о несчастном случае в соответствии со ст.228 ТК РФ. Подрядчик несет ответственность и возмещает ущерб, причиненный Заказчику действиями персонала Подрядчика и соисполнительной организацией (в случае привлечения таковой).

10.3.Персонал Подрядчика при выполнении услуг должен иметь при себе удостоверение о проверке знаний по охране труда, аптечку для оказания первой помощи, при выполнении услуг применять спецодежду и другие средства защиты. До начала выполнения услуг Подрядчик  обязан предъявить приказ о назначении лица, ответственного за безопасное выполнение услуг, и обслуживающего персонала, а также удостоверения персонала с допуском к эксплуатации и содержанию сетей. Подрядчик несет персональную ответственность за безопасное выполнение услуг с применением машин, механизмов, приспособлений и инструмента, а также отвечает за соответствие выполняемой услуге применяемых им средств механизации.

10.4.В случае выявления нарушения, контролирующие лица имеют право выдавать ответственному представителю Подрядчика письменное предписание на устранение нарушения. В случаях игнорирования предписания, грубого нарушения требований правил и норм охраны труда, пожарной и экологической безопасности, что может привести или привело к несчастным случаям, пожарам, авариям и другим чрезвычайным ситуациям, контролирующие лица имеют право приостановить производство работ с письменным уведомлением руководства Заказчика и Подрядчика. В случае остановки производства работ представителями Заказчика, из-за нарушений правил охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, экономическую ответственность несет Подрядчик. Экономический ущерб, полученный в этом случае Подрядчиком, Заказчиком не возмещается.

11. Гарантии Подрядчика

11.1.Гарантийный срок составляет 36 месяцев с момента подписания Заказчиком Акта об оказании услуг.

11.2.Подрядчик гарантирует устранение всех недостатков и дефектов, выявленных в гарантийный срок.

11.3.Подрядчик обязан обеспечить своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке выполненных услуг и в течение гарантийного срока. Стороны составляют совместно Акт, с указанием недостатков и сроков их исправления. Подрядчик обязан направить своего представителя для участия в составлении Акта не позднее 10 дней с момента получения уведомления об обнаружении недостатков и/или дефектов. В случае неявки представителя Подрядчика в установленный срок, Акт составляется Заказчиком в одностороннем порядке и имеет обязательную силу для обеих сторон.

11.4.По результатам Акта, указанного в п. 12.3., Подрядчик обязан в установленные сроки устранить выявленные недостатки за свой счет.

11.5.В случае уклонения Подрядчик от устранения выявленных недостатков в установленный срок, Заказчик вправе самостоятельно принять меры по их устранению. В последующем Заказчик вправе предъявить Подрядчику к оплате стоимость выполненных услуг, равную произведенным затратам на устранение недостатков.