|  | УТВЕРЖДАЮ: Директор АО «Россети Сибирь Тываэнерго» ПО Тываэнергосбыт _____________________ Е.С. Гладкова «___»___________ 2023 года |
| --- | --- |

# Техническое задание

Предоставление доступа к сети Интернет и каналов связи на базе виртуальной частной сети (L3 VPN)

- Термины и определения.

Заказчик — АО «Россети Сибирь Тываэнерго»

Оператор — Исполнитель по договору, имеющий разрешение в соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативным документами органа, регулирующего деятельность в отрасли связи на территории Российской Федерации.

СВНУ – суммарное время недоступности услуги.

Техническое задание —Техническое задание на услуги по предоставлению доступа к сети Интернет.

Услуга — Предоставление заказчику доступа к сети Интернет по выделенным линиям и канала связи между двумя точками путем организации виртуальной частной сети третьего уровня (L3 VPN) с использованием стандартных протоколов передачи и правил адресации.

ВОЛС — волоконно-оптическая линия связи.

IP-адрес — уникальный идентификатор (адрес) устройства, подключённого к сети или Интернету. IP-адрес представляет собой 32битовое (по версии IPv4) или 128-битовое (по версии IPv6) двоичное число.

CE (Customer Equipment) — каналообразующее оборудование со стороны узла Заказчика, которое непосредственно подключается к каналообразующему оборудованию Оператора.

OSI (Open Systems Interconnection) — базовая эталонная модель взаимодействия открытых систем, сетевая модель стека сетевых протоколов OSI/ISO (ГОСТ Р ИСО/МЭК 7498-1-99).

PE (Provider Equipment) — каналообразующее оборудование со стороны Оператора, к которому подключается устройство CE Заказчика.

QoS (Quality of Service) — качество обслуживания в компьютерных сетях.

SLA — соглашение об уровне сервиса.

L3 VPN (Virtual Private Network) — виртуальная частная сеть, объединяющая объекты по типу точка-точка.

Трафик – объём информации, передаваемой по сети.

2. Общие положения

Настоящее Техническое задание содержит требования, предъявляемые к услугам связи, работам, Оборудованию Оператора на объектах, где предполагается оказание Услуг. Адреса объектов Заказчика, где предполагается оказание приведены в Приложении №1 к Техническому заданию.

Услуга организуется с целью обеспечения Заказчика телекоммуникационными услугами связи с предоставлением междугороднего выделенного канала связи для удовлетворения потребностей в следующих сервисах:

- создание защищенной корпоративной сети;

- обеспечение высокого уровня безопасности передачи информации;

- интеграция различных бизнес-приложений, обеспечиваемая различными классами обслуживания;

- обмен файлами и сообщениями внутри сети;

- IP-телефония;

- видеоконференцсвязь;

- совместная работа над документами и базами данных;

- доступ к корпоративным информационным WEB-серверам.

- Общие требования

Оператор обязан оказать Услуги на Объектах.

Наличие у Оператора лицензий на предоставление услуг связи на объектах Заказчика:

- Телематические услуги связи;

- Услуги связи по предоставлению каналов связи;

- Услуги связи в сети передачи данных, за исключением передачи голосовой информации.

Сроки оказания услуг:

- Срок организации связи (подключение) абонентов Заказчика - отдельного офиса или локальной территории -  не более 5 календарных дней, с момента подписания Бланка заказа.

- срок оказания услуг: 12 месяцев с даты начала оказания услуг с возможностью пролонгации. Дата начала оказания услуг определяется в Бланке заказа.

Период времени в течение 14 дней с момента подключения услуг отводится для приемки и тестовой эксплуатации Услуги и не является оплачиваемым периодом.

- Состав услуги

Место оказания услуг: в местах производственной деятельности Заказчика, в соответствии с Бланками Заказа.

Оператор, предоставляющий услуги доступа должен обеспечивать:

4.1. Доступ Заказчика к Услуге в точке нахождения оконечного оборудования Заказчика, включая участок «последней мили».

4.2. Наличие необходимых лицензий по предоставлению услуг связи, действующих на территории производственной деятельности Заказчика. Предоставление услуг в соответствии с лицензионными условиями, предусмотренными в выданной оператору связи лицензии.

4.3. Оборудование Оператора, с помощью которого оказываются Услуги, должно иметь Сертификат соответствия для применения на сетях связи Российской Федерации и быть совместимым с оборудованием, используемым Заказчиком.

4.4. Сеть Оператора должна иметь разрешение в соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативным документами органа, регулирующего деятельность в отрасли связи на территории Российской Федерации.

4.5. Срок организации связи (подключение) абонентов Клиента - отдельного офиса или локальной территории -  не более 5 календарных дней, с момента подписания Бланка заказа, но не позднее даты начала оказания услуг, указанной в бланке заказа.

- Технические требования к Услуге.

При реализации Услуги организуется линия доступа («последняя миля») от ближайшей точки присутствия (узла доступа) Оператора до помещения (офиса/узла связи) Заказчика. Услуга должна включать в себя организацию и техническую поддержку виртуальной частной сети на виртуальных каналах (L3 VPN), которая заключается в выделении ресурса сети передачи данных Оператора для обеспечения маршрутизации пакетов данных между точками VPN (адреса точек подключения указаны в Приложении №1), а также в обеспечении утверждённого SLA.

5.1. Качественные характеристики каналов связи должны соблюдаться от точки 1 (начало канала связи) до точки 2 (окончание канала связи) включая как магистральную часть канала, так и «последние мили».

Скорость передачи данных от Заказчика в сторону Сети должна быть равна скорости передачи данных от Сети в сторону Заказчика.

Параметры качества поддерживаются при загрузке канала связи до 100% от установленной полосы пропускания.

5.2 Адреса предоставления Услуги, гарантированная (минимальная) скорость на порту по адресу предоставления Услуг представлены в Приложении №1 к настоящему техническому заданию.

5.3. В случае если организуется основная Услуга параллельно имеющейся резервной, Оператор обязан обеспечить организацию отдельного порта на отдельном физическом сетевом устройстве, при этом должно быть выполнено условие подачи услуг с различных узлов связи Оператора, обеспечивающих физическое и логическое разнесение трасс прохождения трафика от узлов связи Оператора до Офиса Заказчика.

5.4. Услуга должна обеспечивать наличие стандартизованных интерфейсов взаимодействия и стандартизованных протоколов для обмена данными (TCP/IP). Тип интерфейса Ethernet 10/100/1000 Base-T RJ-45.

| № п/п | Наименование параметра | Значение параметра |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Порт | Ethernet |
| 2 | Технология | L2 VPN |
| 3 | Технология ПМ | ВОЛС |
| 4 | Полоса пропускания симметричная | Не хуже указанной в Приложении №1 в любой момент времени при 100% загруженности канала. |
| 5 | Максимальный размер фрейма (MTU) | не менее 1500 байт |
| 6 | Процент потерянных пакетов | не более 0,1% |
| 7 | Задержка на канале связи | не более 50 мс |
| 8 | Колебания сетевой задержки (Jitter) | не более 20 мс |
| 9 | Коэффициент доступности Услуги (без учета согласованного времени простоя для проведения профилактических работ) | Не менее 99,6% (не более 172 минут простоя в месяц) |

  - Параметры канала связи:

  - Трафик маршрутизации (служебный трафик) не должен занимать более 5% полосы пропускания.

  - Оператор связи должен обеспечить круглосуточную техническую поддержку в режиме 24x7х365 (24 часа в сутки, 7 дней в неделю, 365 (6) дней в году) при предоставлении Заказчика доступа к оборудованию.

  - Время восстановления Услуги:

| Уровень приоритета | Характеристика проблемы (неисправности) | Гарантированное время восстановления Услуги (со времени открытия заявки) | Период решения проблем Оператором |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проблемы, приводящие к недоступности Услуги (перерыв в предоставлении услуги более 4 минут) | ### 172 минуты. | Круглосуточно 24х7х365 |

Услуга является доступной в том случае, если соблюдаются требуемые технические характеристики, указанные в п. 5.5. Услуга является не доступной, если нарушаются требуемые технические характеристики (п. 5.5).

  - Плановое обслуживание сетевого оборудования Оператора, приводящее к временному прекращению предоставления услуги, должно выполняться только по согласованию с Заказчиком.

  - Оператор связи в рамках услуги обеспечивает необходимую защиту предоставляемых Услуг от несанкционированного доступа в зоне своей ответственности.

  - Не менее чем за 14 календарных дней до даты подключения к Услуге необходимо предоставить Услугу в тестовое пользование для организации мероприятий по приемке Услуги.

  - Разовые платежи за возобновление оказания услуг связи в случае приостановления их оказания не взимаются.

  - Оператор связи за свой счёт обеспечивает необходимое резервирование электропитания устанавливаемых на Объекте систем связи для достижения заданной доступности сети связи.

  - В случае проведения плановых работ, которые могут оказать влияние на возможность предоставления Услуги, Оператор обязуется уведомить Клиента не менее чем за 5 рабочих дней до даты проведения работ.

  - В случае если один Оператор предоставляет основные и резервные каналы связи, то он обязуется обеспечить гарантированный разнос трасс прохождения трафика на всех участках транспортной сети. Оператор обязуется контролировать выполнение этого условия в течение всего срока действия договора.

- Требования к Оператору

  - Оператор связи обязан иметь лицензии установленного образца на предоставление услуг связи.

  - Оператор должен быть провайдером, имеющим договорные обязательства по организации обмена трафиком с операторами сети передачи данных.

  - В случае нарушения гарантированного срока восстановления качества услуги приоритета №1 информация об инциденте передается на следующий уровень эскалации. При поступлении более 5 заявок на отсутствие Услуги в течение 10 минут такая ситуация считается массовым отказом, и информация о нем сообщается на уровень эскалации

| Уровень эскалации | должность | ФИО | Эл. Почта и телефоны | время/условие перехода на след. Уровень |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | Дежурный инженер технической поддержки | Оперативная дежурная служба поддержки |  | Регистрация заявок клиентов. Обновление статуса заявки |
| 1 | Менеджер клиента |  |  | Эскалация заявок, отсутствие обратной связи на запрос по проблеме в течение 30 минут и/или продолжительность проблемы более 4 часов. |
| 2 | Менеджер по технической поддержке |  |  | Эскалация заявок, отсутствие обратной связи на запрос по проблеме в течение 1 часа и/или продолжительность проблемы более 10 часов. |
| 3 | Руководитель по технической поддержке ТОП клиентов |  |  | отсутствие обратной связи на запрос по проблеме в течение 3 часов и/или продолжительность проблемы более суток |

  - Оплата услуги и подключения производится по факту оказания услуги в течение 30 (тридцати) календарных дней, но не ранее чем через 15 (пятнадцать) календарных дней с даты получения оригинала счета-фактуры, выставленного Оператором на основании подписанного Сторонами и предоставленного оригинала соответствующего Акта сдачи-приемки услуг.

  - Оператор связи в случае заключения договора оказания Услуг для оперативного решения возникающих вопросов должен предоставить из своего штата сотрудников индивидуального технического менеджера.

  - Для подтверждения факта ухудшения качества Услуги могут быть использованы данные системы мониторинга Заказчика.

  - На время предоставления услуг по договору всё поставленное и смонтированное в помещениях Заказчика оборудование стоит на бухгалтерском балансе у Оператора. При этом Оператор самостоятельно несет все расходы за эксплуатацию и поддержание оборудования в исправном состоянии.

  - Заказчик несет ответственность за сохранность Оборудования, установленного в помещении Объекта Заказчика. Стоимость возмещения за утраченное оборудование по вине Заказчика вычисляется с учетом амортизации оборудования.

  - Заказчик не несет ответственности за сохранность Оборудования Оператора, установленного вне помещений Клиента.

  - В том случае, если суммарный перерыв в предоставлении услуг связи (1 уровень приоритета в п.5.8) в течение календарного месяца превышает 172 мин. (Доступность Услуги хуже 99,6%), Оператор связи производит перерасчёт ежемесячного платежа с учётом скидки согласно таблице:

| Измеренная доступность (а) единица минус суммарное время простоя за месяц деленное на общее время месяца | Размер скидки от ежемесячного платежа |
| --- | --- |
| (%, ежемесячно) |  |
| 99.6> a ≥99.4 | 1% за каждый час |
| 99.4> a ≥99.2 | 2% за каждый час |
| 99.2> a | 3% за каждый час, но не более размера ежемесячного платежа |
| с третьих суток простоя | скидка в размере абон. платы и штраф по 20 % абон. платы за каждые сутки свыше 2 суток, но не более размера ежемесячного платежа, указанного в двойном размере |

Приложение 1

Перечень адресов подключения.

| № | Наименование точки подключения |
| --- | --- |
| 1 | Бай-Тайгинский р-н, с. Тээли, ул. Гагарина, д. 29 |
| 2 | Тес-Хемский р-н, с. Самагалтай, ул. Амбын-Ноян, д. 1 |
| 3 | Барун-Хемчикский р-н, с. Кызыл-Мажалык, ул. Буян-Бадыргы Ноян, д.53 |
| 4 | Овюрский р-н, с. Хандагайты, ул. Почтовая, д. 18 |
| 5 | Каа-Хемский р-н, с. Сарыг-Сеп, ул. Енисейская, д. 143 |
| 6 | Чаа-Хольский р-н, с. Чаа-Холь, ул. Ленина, д. 8В |
| 7 | Дзун-Хемчикский р-н, г. Чадан, ул. Ленина, д. 42 |
| 8 | Эрзинский р-н, с. Эрзин, ул. Комсомольская, д. 29 |
| 9 | Сут-Хольский р-н, с. Суг-Аксы, ул. Титова, д. 4 |
| 10 | г. Кызыл, ул. Заводская, д 2а |
| 11 | Чеди-Хольский р-н, с. Хову-Аксы, ул. Первомайская, д. 13 |
| 12 | Тандинский р-н, с. Бай-Хаак, ул. Комсомольская, д. 9 |
| 13 | г. Кызыл, ул. Кочетова, д. 53а |
| 14 | г. Кызыл, ул. Заводская, д. 2а |
| 15 | г. Кызыл, ул. Ооржака Лопсанчапа, д. 5 |
| 16 | г. Ак-Довурак, ул. Центральная, д. 13 |
| 17 | Улуг-Хемский р-н, г. Шагонар, ул. Дружбы, д. 55А |
| 18 | Пий-Хемский р-н, г. Туран, Щетинкина-Кравченко, д. 49 |