- СО 6.2298/0

УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель директора по техническим вопросам – главный инженер АО «Россети Сибирь Тываэнерго»

_________________  А.И. Таранков

«______»_______________ 2022  г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ в 2022 г. подрядным способом по ремонту зданий производственного отделения «Тываэнергосбыт» АО «Россети Сибирь Тываэнерго»:  административное здание (лит. А), проходная (лит. Г) расположенных по адресу:  г.Кызыл, ул. Заводская, 2а.

СОГЛАСОВАНО:

____________________________________ ____________________________________ ____________________________________ ____________________/________________

Подпись Расшифровка подписи

«______»_______________ 2022 г.

Техническое задание на выполнение работ в 2022 г. подрядным способом по ремонту зданий ПО «Тываэнергосбыт» АО «Россети Сибирь Тываэнерго»:  административное здание (лит. А), проходная (лит. Г) расположенных по адресу:  г.Кызыл, ул. Заводская, 2а.

# 1.Общие требования.

  - Общие требования к условиям и порядку выполнения работ:

    - Требования к применяемым стандартам, нормативным документам, и прочим правилам.

Работы должны производиться по современным технологиям выполнения ремонтных работ, согласно требованиям действующих стандартов, нормативных документов и прочих правил, в том числе:

- Федеральный закон от 30.12.2009 г № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений».

- Федеральный закон от 10.01.2002 №7-ФЗ "Об охране окружающей среды"

- СП 28.13330.2017 Защита строительных конструкций от коррозии. Актуализированная редакция. «СНиП 2.03.11-85 Защита строительных конструкций от коррозии».

- СП 29.13330.2011 Полы. «СНиП 2.03.13-88 Полы».

- МДС 31-11.2007 «Устройство полов».

- Правил по охране труда  при эксплуатации электроустановок, утв. приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 24.07.2013 № 328н;

- Правила пожарной безопасности в электросетевом комплексе ОАО «Россети», ВППБ 27-14, Стандарт организации СТО 34.01-27.1-001-2014;

- Правил безопасности при работе с инструментом и приспособлениями. РД 34.03.204;

- Инструкции по оказанию первой доврачебной помощи при несчастных случаях.

    - Требования к безопасности выполняемых работ, экологии.

Организация, в электроустановках которой производятся работы персоналом Подрядчика, несет ответственность за выполнение предусмотренных мер безопасности, обеспечивающих защиту работников от поражения электрическим током рабочего и наведенного напряжения электроустановки, и допуск к работам.

Подрядная организация несет ответственность за соответствие предоставленных их работникам прав, а также за соблюдение  Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок.

Командирующая организация в сопроводительном письме должна указать цель командировки, а также работников, которым может быть предоставлено право выдачи наряда, распоряжения, права быть ответственными руководителями, производителями работ, допускающими, членами бригады и подтвердить группы этих работников, а также телефоны лиц ответственных за организацию работ для связи с представителями Заказчика. Командируемые работники должны иметь удостоверения установленной формы о проверке знаний норм и правил работы в электроустановках с отметкой о группе, присвоенной комиссией командирующей организации.

Перед началом проведения работ персонал подрядчика должен пройти вводный и первичный инструктажи по безопасности труда в соответствующем подразделении ПО.

При осуществлении строительства и реконструкции зданий, строений, сооружений и иных объектов принимаются меры по охране окружающей среды, восстановлению природной среды, рекультивации земель, благоустройству территорий в соответствии с законодательством Российской Федерации.

При  ремонте зданий, в процессе которых образуются отходы, необходимо предусматривать места (площадки) для временного сбора таких отходов с последующей утилизаций на лицензированные полигоны.

    - Требования к срокам выполнения работ

Начальный срок выполнения работ –  с момента подписания договора;

Конечный срок выполнения работ –  в течение 15 календарных дней с момента подписания договора подряда.

Дата начала работ, промежуточные сроки выполнения работ могут быть изменены по требованию Заказчика при наличии объективных причин, препятствующих началу работ в ранее установленное время. О необходимости корректировки даты проведения работ Заказчик извещает в письменном виде Подрядчика.

    - Требования к применяемым материалам

Все материалы, необходимые для выполнения работ, приобретаются Подрядчиком и доставляются на объект самостоятельно.

Приобретаемые материалы должны по качеству соответствовать ГОСТ и ТУ, иметь сертификаты соответствия качества завода-изготовителя и санитарно-эпидемиологические заключения. Документы, подтверждающие качество приобретенных МТР, должны быть предоставлены Заказчику перед началом выполнения соответствующих видов работ.

Использование материалов бывших в употреблении запрещено.

Подрядчик обеспечивает складирование и хранение материалов и изделий в соответствии с требованиями стандартов и ТУ на эти материалы и изделия.

Доставку материалов, персонала, машин и механизмов к месту работы и обратно осуществляет подрядчик.

- Общая характеристика объектов, на которых требуется выполнить работы по ремонту зданий и сооружений

Таблица 1

| № п/п | Наименование ПО | Расположение ПО (город, пгт.) | Наименование объекта | Местоположение/адрес объекта | Эксплуатирующее подразделение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» | г. Кызыл | Здание административное здание (Литер. А) | г. Кызыл, ул. Заводская, 2А | ПО «Тываэнергосбыт» |
| 2 | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» | г. Кызыл | Здание Проходная (Литер. Г) | г. Кызыл, ул. Заводская, 2А | ПО «Тываэнергосбыт» |

- Организация работ и оформление документации:

  - Требования к видам выполняемых работ

Виды выполняемых работ определяются согласно ведомостей объема ремонтно-строительных работ, указанных в п.3.3.

Работы, выполненные Подрядчиком с отклонениями от требований нормативно-правовых актов, технической документации и иных исходных данных или иными недостатками, не подлежат оплате Заказчиком до устранения Подрядчиком обнаруженных недостатков.

  - Подготовка к выполнению работ

Работы должны выполняться согласно графику выполнения работ.

Подрядчик обязан заблаговременно предоставлять Заказчику списки своего персонала и автотранспорта, задействованных при производстве работ. Перед началом работ, требующих отключения оборудования находящегося в работе, Подрядчик должен заблаговременно подать ответственному представителю Заказчика заявку на отключение оборудования.

Заказчик обязан обеспечить надлежащее функционирование системы допуска персонала Подрядчика на рабочие места.

Заказчик обязан обеспечить подключение электроинструмента и иного оборудования Подрядчика к устройствам электропитания.

Время выполнения работ:

Рабочие, выходные и праздничные дни с 8-00 час. До 22-00 час. (по предварительному согласованию с Заказчиком). Шумные работы производить в основном в вечернее время и в выходные дни.

Условия выполнения работ (оказания услуг):

Работы по ремонту должны быть оказаны в период исполнения договора, соответствовать высокому качеству работ, а так же Подрядчик должен использовать свои инструменты, отвечающие технологиям выполнения видов работ, с соблюдением гарантий по качеству исполнения работ.

Подрядчик обязан соблюдать правила привлечения и использования иностранной и иногородней рабочей силы, установленные законодательством РФ.

  - Перечень и объёмы выполняемых работ

Таблица 2

| 1 | Ведомость объемов работ на косметический ремонт здания административного, КПП и гаражей, расположенных по адресу: г. Кызыл, ул. Заводская, 2А |  |  |  | АУ |  | ноябрь |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Основание: Положение эксплуатация зданий и сооружений. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | кабинет №16 |  |  |  |  |  |  |  |
| I. Стены |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски более 35% | м2 | 38 |  |  |  |  |  |
|  | Огрунтовка стен на 1 раз | м2 | 38 |  |  |  |  |  |
|  | Грунтовка KNAUF Тифенгрунд морозостойкая. | кг | 3,8 |  |  |  |  |  |
|  | Краска LUJA, ТИККУРИЛА с колеровкой по цвету | л | 7,6 |  |  |  |  |  |
| II. Окна |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт и восстановление герметизации коробок окон и балконных дверей мастикой: вулканизирующейся тиоколовой или монтажной пеной | м.п. | 6 |  |  |  |  |  |
|  | Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) | л | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Уплотнение стыков прокладками ПРП в 1 ряд в стенах, оконных, дверных и балконных блоках: на мастике | м.п. | 30 |  |  |  |  |  |
| III. Прочее |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Погрузка, разгрузка и вывозка строительного мусора автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 10 т на расстояние: I класс груза до 19 км | тн | 0,1 |  |  |  |  |  |
|  | кабинет №17 |  |  |  |  |  |  |  |
| I. Стены |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски более 35% | м2 | 53 |  |  |  |  |  |
|  | Огрунтовка стен на 1 раз | м2 | 53 |  |  |  |  |  |
|  | Грунтовка KNAUF Тифенгрунд морозостойкая. | кг | 5,3 |  |  |  |  |  |
|  | Краска LUJA, ТИККУРИЛА с колеровкой по цвету | л | 10,6 |  |  |  |  |  |
| II. Окна |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт и восстановление герметизации коробок окон и балконных дверей мастикой: вулканизирующейся тиоколовой или монтажной пеной | м.п. | 7,1 |  |  |  |  |  |
|  | Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) | л | 2 |  |  |  |  |  |
| III. Прочее |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Погрузка, разгрузка и вывозка строительного мусора автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 10 т на расстояние: I класс груза до 19 км | тн | 1 |  |  |  |  |  |
|  | кабинет директора |  |  |  |  |  |  |  |
| I. Стены |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски более 35% | м2 | 128 |  |  |  |  |  |
|  | Огрунтовка стен на 1 раз | м2 | 128 |  |  |  |  |  |
|  | Грунтовка KNAUF Тифенгрунд морозостойкая. | кг | 12,8 |  |  |  |  |  |
|  | Краска LUJA, ТИККУРИЛА с колеровкой по цвету | л | 25,6 |  |  |  |  |  |
|  | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверных откосов: за два раза с расчисткой старой краски до 10% | м2 | 2,64 |  |  |  |  |  |
|  | Краска масляная тип МА-15 БИО, для внутренних работ, готовая к применению | т | 0,000533 |  |  |  |  |  |
| II. Окна |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных оконных откосов фасадов с расчисткой старой краски: более 35% с земли и лесов | м2 | 9 |  |  |  |  |  |
|  | Краска для наружных работ МА-011, специальная защитная | т | 0,001269 |  |  |  |  |  |
|  | зал совещаний |  |  |  |  |  |  |  |
| I. Стены |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски более 35% | м2 | 66 |  |  |  |  |  |
|  | Огрунтовка стен на 1 раз | м2 | 66 |  |  |  |  |  |
|  | Грунтовка KNAUF Тифенгрунд морозостойкая. | кг | 6,6 |  |  |  |  |  |
|  | Краска LUJA, ТИККУРИЛА с колеровкой по цвету | л | 13,2 |  |  |  |  |  |
|  | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверных откосов: за два раза с расчисткой старой краски до 10% | м2 | 5 |  |  |  |  |  |
|  | Краска масляная тип МА-15 БИО, для внутренних работ, готовая к применению | т | 0,00101 |  |  |  |  |  |
| II. Потолок |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски до 10% | м2 | 32 |  |  |  |  |  |
|  | Огрунтовка потолка на 1 раз | м2 | 32 |  |  |  |  |  |
|  | Грунтовка KNAUF Тифенгрунд морозостойкая. | кг | 3,2 |  |  |  |  |  |
|  | Краска LUJA, ТИККУРИЛА с колеровкой по цвету | л | 6,4 |  |  |  |  |  |
| III. Окна |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных оконных откосов фасадов с расчисткой старой краски: более 35% с земли и лесов | м2 | 9 |  |  |  |  |  |
|  | Краска для наружных работ МА-011, специальная защитная | т | 0,001269 |  |  |  |  |  |
| IV. Прочее |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Погрузка, разгрузка и вывозка строительного мусора автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 10 т на расстояние: I класс груза до 19 км | тн. | 1 |  |  |  |  |  |
|  | коридор второго этажа |  |  |  |  |  |  |  |
| I. Стены |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски более 35% | м2 | 38,2 |  |  |  |  |  |
|  | Огрунтовка стен на 1 раз | м2 | 58,2 |  |  |  |  |  |
|  | Грунтовка KNAUF Тифенгрунд морозостойкая. | кг | 5,82 |  |  |  |  |  |
|  | Краска LUJA, ТИККУРИЛА с колеровкой по цвету | л | 7,64 |  |  |  |  |  |
|  | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен | м2 | 20 |  |  |  |  |  |
|  | Смеси сухие штукатурные гипсовые с легким заполнителем и полимерными добавками, класс B3,5 (M50) | кг | 171 |  |  |  |  |  |
|  | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке стен | м2 | 20 |  |  |  |  |  |
|  | Лестничная клетка (с 1 по 3 этаж) |  |  |  |  |  |  |  |
| I. Стены |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски более 35% | м2 | 27 |  |  |  |  |  |
|  | Огрунтовка стен на 1 раз | м2 | 76 |  |  |  |  |  |
|  | Грунтовка KNAUF Тифенгрунд морозостойкая. | кг | 7,6 |  |  |  |  |  |
|  | Краска Dulux BINDO 7 с колеровкой по цвету | л | 15,2 |  |  |  |  |  |
|  | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен: за один раз с расчисткой старой краски более 35% | м2 | 12 |  |  |  |  |  |
|  | Краска масляная тип МА-15 БИО, для внутренних работ, готовая к применению | т | 0,002004 |  |  |  |  |  |
|  | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен | м2 | 49 |  |  |  |  |  |
|  | Смеси сухие штукатурные гипсовые с легким заполнителем и полимерными добавками, класс B3,5 (M50) | кг | 418,95 |  |  |  |  |  |
|  | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке стен | м2 | 49 |  |  |  |  |  |
| II. Потолок |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски более 35% | м2 | 24 |  |  |  |  |  |
|  | Огрунтовка потолка на 1 раз | м2 | 24 |  |  |  |  |  |
|  | Грунтовка KNAUF Тифенгрунд морозостойкая. | кг | 2,4 |  |  |  |  |  |
|  | Краска LUJA, ТИККУРИЛА с колеровкой по цвету | л | 4,8 |  |  |  |  |  |
| III. Полы |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных полов: за один раз с расчисткой старой краски более 35% | м2 | 6 |  |  |  |  |  |
|  | Краска для внутренних работ акриловая для бетонных полов, коричневая | т | 0,001 |  |  |  |  |  |
| IV. Система отопления |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб: стальных за 2 раза | м2 | 5 |  |  |  |  |  |
|  | Краска для внутренних работ МА-025, бежевая, светло-бежевая | т | 0,000805 |  |  |  |  |  |
|  | Лестничные косоуры |  |  |  |  |  |  |  |
| I. Потолок |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски более 35% | м2 | 19 |  |  |  |  |  |
|  | Огрунтовка потолка на 1 раз | м2 | 19 |  |  |  |  |  |
|  | Грунтовка KNAUF Тифенгрунд морозостойкая. | кг | 1,9 |  |  |  |  |  |
|  | Краска LUJA, ТИККУРИЛА с колеровкой по цвету | л | 3,8 |  |  |  |  |  |
| II. Стены |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен: за один раз с расчисткой старой краски более 35% | м2 | 38 |  |  |  |  |  |
|  | Огрунтовка стен на 1 раз | м2 | 38 |  |  |  |  |  |
|  | Грунтовка KNAUF Тифенгрунд морозостойкая. | кг | 3,8 |  |  |  |  |  |
|  | Краска масляная тип МА-15 БИО, для внутренних работ, готовая к применению | т | 0,006346 |  |  |  |  |  |
|  | Лестничные перила |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Окраска масляными составами: деревянных поручней | м2 | 20 |  |  |  |  |  |
|  | Краска масляная тип МА-15 БИО, для внутренних работ, готовая к применению | т | 0,00274 |  |  |  |  |  |
|  | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб: стальных за 2 раза | м2 | 10 |  |  |  |  |  |
|  | Краска для внутренних работ МА-025, бежевая, светло-бежевая | т | 0,00161 |  |  |  |  |  |
| IV. Прочее |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Погрузка, разгрузка и вывозка строительного мусора автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 10 т на расстояние: I класс груза до 19 км | тн. | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Кабинет №24 (Приемная) |  |  |  |  |  |  |  |
| I. Стены |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски более 35% | м2 | 53,8 |  |  |  |  |  |
|  | Огрунтовка стен на 1 раз | м2 | 53,8 |  |  |  |  |  |
|  | Грунтовка KNAUF Тифенгрунд морозостойкая | кг | 5,38 |  |  |  |  |  |
|  | Краска LUJA, ТИККУРИЛА с колеровкой по цвету | л | 10,76 |  |  |  |  |  |
| II. Окна |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных оконных и дверных откосов: за два раза с расчисткой старой краски до 10% | м2 | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Краска масляная тип МА-15 БИО, для внутренних работ, готовая к применению | т | 0,000404 |  |  |  |  |  |
|  | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных оконных откосов фасадов с расчисткой старой краски: более 35% с земли и лесов | м2 | 5,2 |  |  |  |  |  |
|  | Краска для наружных работ МА-011, специальная защитная | т | 0,000733 |  |  |  |  |  |
| III. Прочее |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Погрузка, разгрузка и вывозка строительного мусора автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 10 т на расстояние: I класс груза до 19 км | тн. | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Канализация в коридоре 1 этажа |  |  |  |  |  |  |  |
| I. Полы |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов | м | 6 |  |  |  |  |  |
|  | Разборка покрытий полов: из керамических плиток | м2 | 10 |  |  |  |  |  |
|  | Демонтаж внутренних трубопроводов ГВС, ХВС из стальных труб диаметром: до 15 мм | м | 10 |  |  |  |  |  |
|  | Стальные трубы водогазопроводные оцинкованные диаметром 15 мм | м | 10 |  |  |  |  |  |
|  | Сварочно-монтажные работы стальных труб диаметром 15мм. | т | 0,22 |  |  |  |  |  |
|  | Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из многослойных полипропиленовых труб, из заранее собранных узлов, наружным диаметром: 20 мм | м | 20 |  |  |  |  |  |
|  | Трубы полипропиленовые ПП-Р, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный наружный диаметр 16 мм | м | 10,25 |  |  |  |  |  |
|  | Трубы полипропиленовые ПП-Р, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный наружный диаметр 20 мм | м | 10,25 |  |  |  |  |  |
|  | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 100 мм | м | 8 |  |  |  |  |  |
|  | Прокладка внутренних трубопроводов канализации из полипропиленовых труб диаметром: 110 мм | м | 8 |  |  |  |  |  |
|  | Трубы НПВХ для систем внутреннего водоотведения, размер110х2,2х1000 мм | шт. | 8 |  |  |  |  |  |
|  | Тройники равнопроходные, номинальный диаметр 110 мм | шт. | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Угольник полиэтиленовый 90 град. для дренажной трубы, диаметр 110 мм | шт. | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Трубы НПВХ для систем наружного водоотведения, класс кольцевой жесткости SN4, номинальный внутренний диаметр 160 мм, толщина стенки 4,0 мм, длина 1000 мм. | м | 8 |  |  |  |  |  |
|  | Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм | м2 | 5 |  |  |  |  |  |
|  | Раствор готовый кладочный, цементный, М250 | м3 | 0,102 |  |  |  |  |  |
|  | Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 60х60 см | м2 | 10 |  |  |  |  |  |
|  | Плитка керамогранитная, размер 600х600х10 мм | м2 | 10,2 |  |  |  |  |  |
|  | Клей монтажный усиленный водостойкий для керамогранита, марка "GLIMS StrongFix" | кг | 0,12 |  |  |  |  |  |
|  | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих | м | 6 |  |  |  |  |  |
|  | Плинтус для полов из ПВХ, размер 19х48 мм | м | 6,06 |  |  |  |  |  |
| II. Прочее |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Погрузка, разгрузка и вывозка строительного мусора автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 10 т на расстояние: I класс груза до 19 км | тн. | 0,1 |  |  |  |  |  |
|  | Кабинет ОРЭЭН (здание №2) |  |  |  |  |  |  |  |
| I. Стены |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски более 35% | м2 | 67 |  |  |  |  |  |
|  | Огрунтовка стен на 1 раз | м2 | 67 |  |  |  |  |  |
|  | Грунтовка KNAUF Тифенгрунд морозостойкая | кг | 6,7 |  |  |  |  |  |
|  | Краска LUJA, ТИККУРИЛА с колеровкой по цвету | л | 13,4 |  |  |  |  |  |
| II. Окна |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт и восстановление герметизации коробок окон и балконных дверей мастикой: вулканизирующейся тиоколовой или монтажной пеной | м | 11,6 |  |  |  |  |  |
|  | Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) | л | 3 |  |  |  |  |  |
|  | Смена оконных приборов: фрамужные приборы | шт. | 2 |  |  |  |  |  |
|  | фурнитура окон ПВХ | компл. | 2 |  |  |  |  |  |
| III. Полы |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Укладка металлического накладного профиля (порога) | м | 3,6 |  |  |  |  |  |
|  | Профили стыкоперекрывающие из алюминиевых сплавов (порожки) с покрытием, ширина 90 мм | м | 3,78 |  |  |  |  |  |
|  | Разборка покрытий: из досок ламинированных | м2 | 50 |  |  |  |  |  |
|  | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов | м | 28 |  |  |  |  |  |
|  | Устройство покрытий: из линолеума насухо из готовых ковров на комнату | м2 | 50 |  |  |  |  |  |
|  | Линолеум (коммерческий 33 кл.) | м2 | 51 |  |  |  |  |  |
|  | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих | м | 28 |  |  |  |  |  |
|  | Плинтус для полов из ПВХ, размер 19х48 мм | м | 28,28 |  |  |  |  |  |
| IV. Прочее |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Погрузка, разгрузка и вывозка строительного мусора автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 10 т на расстояние: I класс груза до 19 км | тн. | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Кабинеты цокольного этажа |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кабинет №1 |  |  |  |  |  |  |  |
| I. Стены |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски более 35% | м2 | 40 |  |  |  |  |  |
|  | Огрунтовка стен на 1 раз | м2 | 62 |  |  |  |  |  |
|  | Грунтовка KNAUF Тифенгрунд морозостойкая | кг | 6,2 |  |  |  |  |  |
|  | Краска LUJA, ТИККУРИЛА с колеровкой по цвету | л | 8 |  |  |  |  |  |
|  | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен: за два раза с расчисткой старой краски более 35% | м2 | 22 |  |  |  |  |  |
|  | Краска масляная тип МА-15 БИО, для внутренних работ, готовая к применению | т | 0,004818 |  |  |  |  |  |
| II. Окна |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах на штапиках: по эластичной прокладке при площади стекол до 1,0 м2 (Применительно) | м2 | 2,25 |  |  |  |  |  |
|  | Оргстекло листовое ТОСП толщиной: 5 мм бесцветное (Применительно) | м2 | 2.25 |  |  |  |  |  |
|  | Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) | л | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2 | шт. | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Решетки металлические, размер 200х200 мм | шт. | 1 |  |  |  |  |  |
| III. Система отопления |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб: стальных за 2 раза | м2 | 3 |  |  |  |  |  |
|  | Краска для внутренних работ МА-025, бежевая, светло-бежевая | т | 0,000483 |  |  |  |  |  |
|  | Кабинет №2 |  |  |  |  |  |  |  |
| I. Стены |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски более 35% | м2 | 52 |  |  |  |  |  |
|  | Огрунтовка стен на 1 раз | м2 | 77 |  |  |  |  |  |
|  | Грунтовка KNAUF Тифенгрунд морозостойкая | кг | 7,7 |  |  |  |  |  |
|  | Краска LUJA, ТИККУРИЛА с колеровкой по цвету | л | 10,4 |  |  |  |  |  |
|  | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен: за один раз с расчисткой старой краски более 35% | м2 | 25 |  |  |  |  |  |
|  | Краска масляная тип МА-15 БИО, для внутренних работ, готовая к применению | т | 0,004175 |  |  |  |  |  |
| II. Система отопления |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб: стальных за 2 раза | м2 | 3 |  |  |  |  |  |
|  | Краска для внутренних работ МА-025, бежевая, светло-бежевая | т | 0,000483 |  |  |  |  |  |
|  | Коридор |  |  |  |  |  |  |  |
| I. Стены |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен: за один раз с расчисткой старой краски свыше 10 до 35% | м2 | 23 |  |  |  |  |  |
|  | Краска масляная тип МА-15 БИО, для внутренних работ, готовая к применению | т | 0,003634 |  |  |  |  |  |
|  | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски более 35% | м2 | 29 |  |  |  |  |  |
|  | Огрунтовка стен на 1 раз | м2 | 52 |  |  |  |  |  |
|  | Грунтовка KNAUF Тифенгрунд морозостойкая | кг | 5,2 |  |  |  |  |  |
|  | Краска LUJA, ТИККУРИЛА с колеровкой по цвету | л | 5,8 |  |  |  |  |  |
|  | Тамбур №2 |  |  |  |  |  |  |  |
| I. Стены |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски более 35% | м2 | 17 |  |  |  |  |  |
|  | Огрунтовка стен на 1 раз | м2 | 33 |  |  |  |  |  |
|  | Грунтовка KNAUF Тифенгрунд морозостойкая | кг | 3,3 |  |  |  |  |  |
|  | Краска LUJA, ТИККУРИЛА с колеровкой по цвету | л | 3,4 |  |  |  |  |  |
|  | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен: за один раз с расчисткой старой краски свыше 10 до 35% | м2 | 16 |  |  |  |  |  |
|  | Краска масляная тип МА-15 БИО, для внутренних работ, готовая к применению | т | 0,002528 |  |  |  |  |  |
| II. Полы |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Разборка покрытий полов: из керамических плиток | м2 | 5 |  |  |  |  |  |
|  | Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 40х40 см | м2 | 5 |  |  |  |  |  |
|  | Плитка керамогранитная многоцветная неполированная, размер 400х400х9 мм | м2 | 5,1 |  |  |  |  |  |
|  | Клей для облицовочных работ водостойкий (сухая смесь) | т | 0,06 |  |  |  |  |  |
| III. Сантехническая работы |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Смена трубопроводов из полиэтиленовых канализационных труб диаметром: до 100 мм | м | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Блок трубопровода полиэтиленовый для систем водоотведения из труб высокой плотности, диаметр 110 мм, с гильзами | м | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Сборка узла трубопровода водоснабжения и отопления из многослойного полипропилена, армированного стекловолокном, фланцевое соединение, наружный диаметр 50-110 мм (Применительно) | соединений | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Переход полипропиленовый для систем водоотведения, диаметр 110х50 мм | шт. | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Смена трубопроводов из полиэтиленовых канализационных труб диаметром: до 50 мм | м | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Блок трубопровода полиэтиленовый для систем водоотведения из труб высокой плотности, диаметр 50 мм, с гильзами | м | 2 |  |  |  |  |  |
| IV. Фасад здания |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен | м2 | 4 |  |  |  |  |  |
|  | Огрунтовка стен на 1 раз | м2 | 4 |  |  |  |  |  |
|  | Улучшенная масляная окраска за 2 раза фасадов здания | м2 | 4 |  |  |  |  |  |
|  | Краска для наружных работ МА-011, специальная защитная | т | 0,000528 |  |  |  |  |  |
| VI. Прочее |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Погрузка, разгрузка и вывозка строительного мусора автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 10 т на расстояние: I класс груза до 19 км | тн. | 1 |  |  |  |  |  |
|  | КПП |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кабинет начальника ОБ |  |  |  |  |  |  |  |
| I. Стены |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен: за два раза с расчисткой старой краски более 35% | м2 | 35 |  |  |  |  |  |
|  | Огрунтовка стен на 1 раз | м2 | 35 |  |  |  |  |  |
|  | Грунтовка KNAUF Тифенгрунд морозостойкая | кг | 3,5 |  |  |  |  |  |
|  | Краска масляная тип МА-15 БИО, для внутренних работ, готовая к применению | т | 0,01 |  |  |  |  |  |
| II. Окна |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенные оконные откосы: за два раза с расчисткой старой краски до 10% | м2 | 4 |  |  |  |  |  |
|  | Краска масляная тип МА-15 БИО, для внутренних работ, готовая к применению | т | 0,001 |  |  |  |  |  |
|  | Коридор дополнительный |  |  |  |  |  |  |  |
| I. Стены |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен: за два раза с расчисткой старой краски более 35% | м2 | 14 |  |  |  |  |  |
|  | Огрунтовка стен на 1 раз | м2 | 14 |  |  |  |  |  |
|  | Грунтовка KNAUF Тифенгрунд морозостойкая | кг | 1,4 |  |  |  |  |  |
|  | Краска масляная тип МА-15 БИО, для внутренних работ, готовая к применению | т | 0,003066 |  |  |  |  |  |
| II. Двери |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей: за один раз с расчисткой старой краски свыше 10 до 35% | м2 | 18 |  |  |  |  |  |
|  | Краска для внутренних работ МА-025, бежевая, светло-бежевая | т | 0,002916 |  |  |  |  |  |
|  | Сан. узел. |  |  |  |  |  |  |  |
| I. Стены |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен: за один раз с расчисткой старой краски более 35% | м2 | 31 |  |  |  |  |  |
|  | Огрунтовка стен на 1 раз | м2 | 31 |  |  |  |  |  |
|  | Грунтовка KNAUF Тифенгрунд морозостойкая | кг | 3,1 |  |  |  |  |  |
|  | Краска масляная тип МА-15 БИО, для внутренних работ, готовая к применению | т | 0,005177 |  |  |  |  |  |
| II. Полы |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток: гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных | м2 | 1 |  |  |  |  |  |
| III. Прочее |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Погрузка, разгрузка и вывозка строительного мусора автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 10 т на расстояние: I класс груза до 19 км | тн. |  | 1 |  |  |  |  |  |

3.4.Стоимость выполнения работ

Изменение объёмов финансирования программы ремонтов Заказчика влечёт за собой изменение объёмов работ, выполняемых Подрядчиком по договору,  путём заключения дополнительного соглашения.

3.5.Требования к сметной документации

Сметная документация составляется на основании данных Таблицы 2 настоящего технического задания

Сметная стоимость работ должна быть определена по расценкам сметно-нормативной базы программного комплекса «Гранд-Смета».

В случае, если Подрядчиком применяется упрощенная система налогообложения, то по факту формирования Акта (ов) о приемке выполненных работ (форма № КС-2), Подрядчик графу «НДС 20%», отраженную в локальных сметных расчетах, заменяет на фразу «Компенсация НДС при УСН» и рассчитывает данную компенсацию по формуле, согласно Письму Госстроя РФ от 06.10.2003 г. № НЗ-6292/10 (МАТ + (ЭМ - ЗПМ) + НР × 0,1712 + СП × 0,15 + ОБ) × 0,20).

3.6.Требования по оформлению необходимых разрешений и документов

Состав выполняемых работ при выполнении ремонтов должен соответствовать применяемым расценкам и нормативным документам.

В течение пяти дней с момента начала работ Заказчик направляет Подрядчику уведомление о составе комиссии по приемке из ремонта объекта.

После завершения работ представитель Подрядчика должен обратиться к уполномоченному представителю Заказчика с инициативой проведения приёмо-сдаточных мероприятий на данные работы (если таковые предусмотрены НТД).

Приемка объектов ремонта осуществляется комиссией, утвержденной руководством Заказчика, с составлением Акта приемки из ремонта здания, сооружения. К Акту приемки из ремонта здания, сооружения в обязательном порядке прикладываются: акты скрытых работ, сертификаты (заверенные копии сертификатов) на использованные материалы, журналы производства работ, исполнительная документация (если таковая предусматривается).

Условием платежей является представление Подрядчиком Заказчику:

а) Акта приемки выполненных работ по форме № КС-2;

б) справки о стоимости выполненных работ по форме № КС-3.

В течение пяти дней со дня подписания Акта приемки выполненных работ по форме № КС-2 и справки о стоимости выполненных работ по форме № КС-3, Подрядчик обязан передать Заказчику счет-фактуру, оформленный в соответствии с требованиями п. 5, 6 ст. 169 НК РФ и Правил, утвержденных Постановлением Правительства РФ № 1137 от 26.12.2011 г.

Датой оплаты является дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

Подрядчик обязан оформить первичные документы (Акты приемки выполненных работ по форме № КС-2; справки о стоимости выполненных работ по форме № КС-3) в соответствии с п. 2 ст. 9 Федерального закона от 06.12.11 г № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» (в действующей редакции). Подрядчик гарантирует, что первичные документы, выставленные в адрес Покупателя,  утверждены им в соответствии с п.4  ст. 9 Федерального закона от 06.12.11 г. №402-ФЗ «О бухгалтерском учете» (в действующей редакции).

4.Гарантийные обязательства

Подрядчик гарантирует:

Качество выполнения всех работ в соответствии с действующей нормативно-технической документацией.

Своевременное и за свой счёт устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийного срока.

Гарантийный срок на выполненные работы должен быть не менее 12 месяцев (на капитальный ремонт с заменой строительных конструкций не менее 36 месяцев) со дня подписания сторонами Акта приемки выполненных работ.

Если в период гарантийного срока на объекте ремонта обнаружатся дефекты, иные недостатки, которые не позволят продолжить нормальную эксплуатацию электросетевого объекта до их устранения, то гарантийный срок продлевается соответственно на период устранения данных дефектов. Устранение дефектов осуществляется Подрядчиком своими силами и за свой счет. Наличие дефектов и сроки их устранения фиксируются двухсторонним актом Подрядчика и Заказчика.

При отказе Подрядчика от составления или подписания Акта обнаружения дефектов и недоделок Заказчик делает об этом отметку в данном Акте и вправе провести независимую экспертизу, по заключению которой виновная сторона обязана возместить убытки, причиненные устранением таких недостатков.

Заместитель главного инженера

по эксплуатации – начальник

управления технического

обслуживания и ремонта

объектов электросетевого

хозяйства АО «Россети Сибирь Тываэнерго»                               		  В.В. Князев

Приложение №1 к Техническому заданию

# СО 6.2246/0

# Наименование филиала или подведомственной РСК,

# структурного подразделения ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

| АКТ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| готовности здания, сооружения к производству ремонтных работ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объект ремонта |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Комиссия в составе представителей: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подрядчика |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Заказчика |  |  |  |  |  |  |  |  |
| произвела "___"___________ |  |  | 20__г. проверку выполнения Заказчиком________________ |  |  |  |  |  |
| подготовительных работ и наличия материалов для ремонтных работ, ознакомившись с производственно-технической документацией, установила: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Подъездные дороги, электросеть, водопровод, сети сжатого воздуха и пара, телефонная связь, складские помещения, контора, раздевалка и прочие сооружения выполенены без отступления (с отступлением) от проекта. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Материалы для ремонтных работ укомплектованы полностью (не полностью). |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Недостает (кг, тонн)_____________________________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доставка в срок недостающего количества материалов обеспечивается:_______________ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проект производства работ и смета рассмотрены и соответствуют характеру и объему выполняемых работ. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Заключение. Объект выводится в ремонт на срок __________календарных суток с "__"________________20__г. по "__"___________20__г. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Представитель Заказчика (ФИО) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Представитель Подрядчика (ФИО) |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение №2 к Техническому заданию

# СО 6.2247/0

| Объект капитального строительства |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| (наименование, почтовый или строительный адрес объекта капитального строительства) |  |  |  |
| Застройщик или заказчик |  |  |  |
| (наименование, номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации, |  |  |  |
| ОГРН, ИНН, почтовые реквизиты, телефон/факс – для юридических лиц) |  |  |  |
| (фамилия, имя, отчество, паспортные данные, место проживания, телефон/факс – для физических лиц) |  |  |  |
| Лицо, осуществляющее строительство |  |  |  |
| (наименование, номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации, |  |  |  |
| ОГРН, ИНН, почтовые реквизиты, телефон/факс – для юридических лиц) |  |  |  |
| (фамилия, имя, отчество, паспортные данные, место проживания, телефон/факс – для физических лиц) |  |  |  |
| Лицо, осуществляющее подготовку проектной документации |  |  |  |
| (наименование, почтовый или строительный адрес объекта капитального строительства) |  |  |  |
| ОГРН, ИНН, почтовые реквизиты, телефон/факс – для юридических лиц) |  |  |  |
| (фамилия, имя, отчество, паспортные данные, место проживания, телефон/факс – для физических лиц) |  |  |  |
| Лицо, осуществляющее строительство, выполнившее работы, подлежащие освидетельствованию |  |  |  |
| (наименование, почтовый или строительный адрес объекта капитального строительства) |  |  |  |
| ОГРН, ИНН, почтовые реквизиты, телефон/факс – для юридических лиц) |  |  |  |
| (фамилия, имя, отчество, паспортные данные, место проживания, телефон/факс – для физических лиц) |  |  |  |

АКТ

освидетельствования скрытых работ

| № |  | « » 20 г. |
| --- | --- | --- |

| Представитель застройщика или заказчика |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (должность, фамилия, инициалы, реквизиты документа о представительстве) |  |  |  |  |
| Представитель лица, осуществляющего строительство |  |  |  |  |
| (должность, фамилия, инициалы, реквизиты документа о представительстве) |  |  |  |  |
| Представитель лица, осуществляющего строительство, по вопросам строительного контроля |  |  |  |  |
| (должность, фамилия, инициалы, реквизиты документа о представительстве) |  |  |  |  |
| Представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации |  |  |  |  |
| (должность, фамилия, инициалы, реквизиты документа о представительстве) |  |  |  |  |
| Представитель лица, осуществляющего строительство, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию |  |  |  |  |
| (должность, фамилия, инициалы, реквизиты документа о представительстве) |  |  |  |  |
| а также иные представители лиц, участвующих в освидетельствовании: |  |  |  |  |
| (наименование, должность, фамилия, инициалы, реквизиты документа о представительстве) |  |  |  |  |
| произвели осмотр работ, выполненных |  |  |  |  |
| (наименование лица, осуществляющего строительство, выполнившего работы) |  |  |  |  |
| и составили настоящий акт о нижеследующем: |  |  |  |  |
| 1. К освидетельствованию предъявлены следующие работы |  |  |  |  |
| (наименование скрытых работ) |  |  |  |  |
| 2. Работы выполнены по проектной документации |  |  |  |  |
| (номер, другие реквизиты чертежа, наименование проектной документации, сведения о лицах, осуществляющих подготовку раздела проектной документации) |  |  |  |  |
| 3. При выполнении работ применены |  |  |  |  |
| (наименование строительных материалов (изделий), |  |  |  |  |
| со ссылкой на сертификаты или другие документы, подтверждающие качество) |  |  |  |  |
| 4. Предъявлены документы, подтверждающие соответствие работ предъявляемым к ним требованиям: |  |  |  |  |
| (исполнительные схемы и чертежи, результаты экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний выполненных работ, проведенных в процессе строительного контроля) |  |  |  |  |
| 5. Даты: | начала работ |  | « » 20 г. |  |
|  | окончания работ |  | « » 20 г. |  |
| 6. Работы выполнены в соответствии с |  |  | СНиП 3.03.01-87 |  |
| (указывается наименование, статьи (пункты) технического регламента (норм и правил,) |  |  |  |  |
| иных нормативных правовых актов, разделы проектной документации) |  |  |  |  |
| 7. Разрешается производство последующих работ по |  |  |  |  |
| (наименование работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения) |  |  |  |  |
| Дополнительные сведения |  |  |  |  |
| Акт составлен в _____ экземплярах. |  |  |  |  |
| Приложения: |  |  |  |  |
| Представитель застройщика или заказчика |  |  |  |  |
| (должность, фамилия, инициалы, подпись) |  |  |  |  |
| Представитель лица, осуществляющее строительство |  |  |  |  |
| (должность, фамилия, инициалы, подпись) |  |  |  |  |
| Представитель лица, осуществляющее строительство, по вопросам строительного контроля |  |  |  |  |
| (должность, фамилия, инициалы, подпись) |  |  |  |  |
| Представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации |  |  |  |  |
| (должность, фамилия, инициалы, подпись) |  |  |  |  |
| Представитель лица, осуществляющего строительство, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию |  |  |  |  |
| (должность, фамилия, инициалы, подпись) |  |  |  |  |
| Представители иных лиц: |  |  |  |  |
| (должность, фамилия, инициалы, подпись) |  |  |  |  |

Приложение №3 к Техническому заданию

# СО 6.565/0

|  |  | УТВЕРЖДАЮ Технический руководитель филиала (подведомственной РСК) _____________ И.О. Фамилия _____________ |
| --- | --- | --- |
| Наименование филиала (подведомственной РСК), структурного подразделения _______________________ |

А  К  Т

приёмки из ремонта здания, сооружения

_____________________________________

| Комиссия в составе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| назначенная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| произвела приёмку в эксплуатацию законченный ремонтом объект |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| При приёмке установлено: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Ремонт выполнялся |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в период с |  |  |  |  |  |  |  |  | по |  |  |  |
| и выполнен за |  |  |  |  |  |  | календарных суток против |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | суток по плану. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ответственный руководитель работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производитель работ (бригада) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Ремонт произведён на основании: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 3. Имеющие место отступления от проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4. При ремонте выполнены следующие основные работы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Перечень недоделок, не препятствующих нормальной эксплуатации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| объекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Сметная стоимость ремонта объекта по утверждённой сметной |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| документации |  |  |  |  |  |  |  |  | тыс. руб. |  |  |  |
| Фактическая стоимость выполненных и принятых по настоящему акту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | тыс. руб. |  |  |
| Сметная стоимость недоделок, перечисленных в п. 5 акта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | тыс. руб. |  |  |  |  |  |
| 7. Комиссия проверила наличие и содержание следующих документов по |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ремонту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Решение комиссии: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Предъявленный к сдаче объект |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| принимается в эксплуатацию « « |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 г. |  |
| с оценкой выполненных работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Приложение к акту |  |
| --- | --- |

| Председатель комиссии: |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| должность |  | ФИО |  | подпись |  | дата |
| Члены комиссии: |  |  |  |  |  |  |
| должность |  | ФИО |  | подпись |  | дата |
| должность |  | ФИО |  | подпись |  | дата |

# СО 6.1267/0

| Номер документа | Дата составления |
| --- | --- |

| АКТ передачи материальных ценностей заказчика, полученных при демонтаже, ликвидации, ремонте, техническом перевооружении и реконструкции объектов основных средств (незавершенного строительства и т. п.) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Заказчик |  |  |  |
|  | указывается название организации и структурного подразделения (филиал, ПО) |  |  |
| Подрядчик |  |  |  |
| Передаются материальные ценности, полученные при (указать вид работ, договор) |  |  |  |

| № п/п | Материальные ценности | Единица измерения | Получено при разборке и демонтаже |  | Передается заказчику для повторного использования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование, сорт, марка, размер | Наименование | количество | Коэффициент годности | количество |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

| Дополнительная информация |  |
| --- | --- |
| Принял | Сдал |
| Заказчик | Подрядчик |
| М.П. | М.П. |

| (должность) |  | (подпись) |  | (расшифровка подписи) |  | (дата) |  | (должность) |  | (подпись) |  | (расшифровка подписи) |  | (дата) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |